# tv3 方法梳理文档

三组分声学气体组分方案的前向模型、测量级信号处理、审计链与实验结果

目录

上面的目录是 Word 域，首次打开时是空的：全选后按 F9，或右键“更新域”，即可填出条目与页码。

# 文档说明

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 场景 | 掘进通风 CO₂ / O₂ / N₂ 三组分反演（tunnel_ventilation，tv3） |
| 文档性质 | 方法梳理稿，不是投稿论文。 期刊模板、投稿英文稿润色、绘图、字数裁剪、投稿附信均未做，详见附录 B |
| 正文语言 | 中文（§1–§9）；附录 A / B 为中文工作记录 |
| 数值溯源 | 正文引用的数值由 scripts/build_paper_artifacts.py 从冻结产物生成，17 个产物 / 46 个源文件，逐个记录路径与 SHA-256 |
| 本合并稿生成 | python scripts/build_paper_docx.py（源文件不变则输出可复现） |

正文 §1 至 §9 按手稿顺序排列，附录 A、B 的标题层级整体下移一级。

# 1. 引言

## 1.1 声学组分传感及其结构性弱点

利用气体的声学性质测定混合气组分，是一种已有明确物理基础的测量方法。声速取决于混合物的平均摩尔质量和热容比，声衰减则受各组分振动弛豫过程影响。两类观测分别在组分空间中提供约束；对于三组分混合气，其交点可用于确定组分 [Phillips et al. 2003, doi:10.1088/0957-0233/14/1/311]。在光学通路难以获得或试剂不适用的场景中，该方法具有吸引力：它不消耗样品、响应快，且换能器相较光谱仪价格低廉。

然而，交点图景容易掩盖一个结构性弱点。缺少专属测量通道的组分，只能通过其对混合物整体物性的贡献被间接观测。温度、声程、换能器延迟和触发时序也会影响同一标量观测量。因此，纳入这些干扰参数后，约束交点是否仍具有良好条件，与交点是否存在是两个不同的问题。几何交点本身不能回答前者。

## 1.2 该领域的既有应对方式

现有研究主要通过构建更强的估计器提高反演性能。声学弛豫谱反演已从速度色散的解析重建 [Zhu et al. 2018, doi:10.1088/1361-6501/aa96da]，发展到通过定位色散拐点识别混合物 [Zhang et al. 2020, doi:10.1088/1361-6501/ab9375]，再到使用数万条模拟光谱训练注意力循环网络 [Liu et al. 2023, doi:10.1016/j.rinp.2023.106558]。相邻的气体传感器阵列和电子鼻文献也采取类似组织方式，围绕分类架构、传感器融合和阵列设计展开。

然而，在观测模型固定时，任何估计器都受同一信息上限约束。更换估计器至多只能逼近纳入干扰参数后由有效 Fisher 信息确定的界限，不能改变该界限。只有当新增观测提供了现有观测所缺少的条件信息时，信息上限才会提高 [Fewster & Jupp 2013, doi:10.1016/j.jmva.2013.05.010]。当一个方案受信息量限制时，估计器比较实际衡量的是各候选方法对一个本已低于需求的界限的逼近程度，却常把结果表述为性能排序。

## 1.3 相邻领域早已给出修正方法

大气遥感领域早已形成相应方法。在最优估计框架中，研究者在构建反演器之前，根据前向模型和误差协方差计算信息量、信号自由度与平均核，以判断仪器能够分辨哪些状态 [Rodgers 2000, doi:10.1142/3171, Ch. 2]。先评估可行性、再构建反演器，已是该领域的标准做法。

相比之下，我们尚未在多组分气体传感文献中发现将前向信息量审计作为数据集生成和模型开发准入条件的研究。第 1.1 节所述声学传感概念自 2003 年起已见于本刊，但相关工作并未同时给出可辨识性分析。

本文不把这一研究顺序本身视为创新，而是考察其在多组分气体传感中缺位所带来的代价，并补充标准框架在当前秩亏问题中无法直接提供的两类结果。

## 1.4 本文报告的内容

我们研究一个满足严格闭合约束的 CO₂、O₂ 和 N₂ 三组分传感方案。其中两个目标组分没有专属测量通道，困难目标的工作量程仅为 3.20 个百分点。前向模型显示，目标扫过整个量程仅使声速变化 0.79 m/s，而 1 K 温度误差即可引起 0.58 m/s 的变化，相当于目标信号的 73%。

本研究在尝试若干条“先估计器、后审计”的路线后才实施信息量审计，因此能够量化遗漏该步骤的成本。两条训练优先路线各完成了一次完整训练，才得到前向审计数分钟内即可给出的结论。后续多频路线则在审计阶段终止，未再生成数据集。

该方案未达到预注册的精度要求。 在当前前向模型、噪声预算和干扰先验下，窄窗口精度为 1.0–2.4 vol %，而目标为 0.4 vol %。本文给出一套审计框架，并提供证据表明，当前限制来自观测信息上限，而非所比较估计器的能力。本文同时反演了达到目标所需的仪器规格，但不将该方案表述为已经验证的检测系统。

## 1.5 贡献

提出一种秩亏条件下仍可计算的判据。 对单个标量观测，联合 Fisher 矩阵是秩为一的外积；第一次审计的 189 个工作点均满足这一结构。此时干扰参数块无法边缘化，Cramér–Rao 下界和最优估计框架中的信号自由度均不能给出目标单位下的数值。为此，我们将各干扰参数的不确定性一阶传播至目标单位，并以绝对误差的第 90 百分位进行组合。该判据放弃了联合最优性，但在标准度量未定义时仍可直接计算，并能以物理单位与精度需求比较。其实现共 34 行，仅依赖标准库。

将仪器规格反演作为审计失败后的明确输出。 我们固定精度目标，扫描噪声水平和干扰先验精度，得到约束项排序、性能下限以及达到目标所需的仪器规格。该过程把“目标不可达”转化为可检验的规格要求。最优实验设计通常求解给定预算下的最佳设计；我们尚未在气体传感文献中发现以精度目标反推仪器规格的同类表述。

给出由多类证据共同支持的负结果案例。 六种方法不同的判定指向同一限制，其中四种不涉及模型拟合。五种结构不同的端到端波形模型在全部数据分区上均得到负 R²。等容量随机置换对照进一步表明，物理分组模型的性能下降源于通道过早隔离，而非模型容量不足。

建立面向信息受限结果的报告规则。 本文按方法和数据域报告拒绝原因，同时给出选择条件覆盖率、无条件覆盖率及对应样本量，并用工作量程检验区间宽度。代码还显式禁止三种会人为缩窄区间的处理。我们同时报告预注册流程的两类缺陷：冻结合同使目标裁决在结构上不可达，以及五处冻结数值正确、文字描述错误的“描述漂移”。

## 1.6 文章结构

第 2 节说明问题和前向模型。第 3 节描述测量级信号处理，使结果陈述针对测量而非模拟器。第 4 节提出审计链。第 5 节给出实验协议和第 6 节需满足的报告规则。第 6 节报告结果，第 7 节讨论可迁移的内容及其条件，第 8 节给出结论。第 9 节单列局限性；评估主张范围的读者应将该节与第 7.4 节一并阅读。

# 2. 问题设定与前向模型

## 2.1 传感任务

在严格闭合约束下，需要从多模态合成测量中同时恢复三个组分：

| 组分 | 工作量程（vol %） | 红外活性 | 可观测途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO₂ | 0.03 – 5.00 | 是 | 非色散红外，以及声速、弛豫吸收和热导率 |
| O₂ | 18.00 – 21.20 | 否（同核双原子分子） | 通过摩尔质量影响声速；热导率贡献极弱 |
| N₂ | 73.80 – 81.97 | 否（同核双原子分子） | 同 O₂ |

三个目标中有两个没有专属测量通道。这一结构特征使本问题不同于每个分析物均配有直接传感器的常见构型，也使第 4 节的可辨识性问题不再是可选项，而是不可回避的问题。

每条序列的测量由 128 个时间步组成，包含 7 条慢速通道（一条光学、一条热学，以及五条环境或几何通道），并附带以 1 MS/s 采样的超声帧。

## 2.2 为什么问题困难：定量说明

两个难以区分的组分，其热容比仅相差 0.35 %（O₂ 为 1.3947，N₂ 为 1.3996，来自第 2.5 节登记的热容），因而分离它们的主要声学依据是 14.24 % 的摩尔质量差异。在 300 K 下，登记常数给出 N₂ 和 O₂ 的纯组分声速分别为 353.03 m/s 与 329.72 m/s，差值为 23.31 m/s，相当于氮气声速的 6.60 % 和氧气声速的 7.07 %。若单独报告该差值，问题看上去是可解的。

但这不是正确的量。真正重要的不是纯组分之间的对比，而是扫过实际工作量程所产生的信号，而该量程只有 3.20 个百分点宽：

| 量 | 工作点 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 整个 O₂ 工作量程内的声速变化（18.00 → 21.20 vol %） | CO₂ = 0.03 vol %，300 K（348.444 → 347.653 m/s） | 0.79 m/s（0.23 %） |
| CO₂ 量程另一端处的同一跨度 | CO₂ = 5.00 vol %，300 K（342.801 → 342.044 m/s） | 0.76 m/s（0.22 %） |
| 1 K 温度误差引起的声速变化 | CO₂ = 2.52 vol %，O₂ = 19.60 vol %，25 → 26 °C | 0.58 m/s |
| 后者占第一行的比例 |  | 0.73 |

表中各量在不同工作点计算，第二列已明确记录；因而该比例是关于采样域的数量级陈述，并不是同一工作点上的导数比。即使取 CO₂ = 5.00 vol % 的跨度，该比例也仅从 0.73 变为 0.76，因此结论不依赖于此处的选点。

仅 1 K 的温度误差，就会使观测量变化达到目标在整个工作量程内扫动所引起变化的 73 %。 声程和触发延迟误差也会进入同一标量观测量。因此，目标信号不仅很小，而且与必须从中分离出的干扰项量级相当。第 4.3 节说明这对可辨识性的含义，第 6.8 节将其转化为硬件规格。

## 2.3 形式化定义

令序列 i 的标签为 y_i = (x_CO₂, x_O₂, x_N₂)_i ∈ ℝ³，满足

x_CO₂ + x_O₂ + x_N₂ = 100,     x_• ≥ 0.

观测为 o_i = { w_{i,t} ∈ ℝ^5000 , s_{i,t} ∈ ℝ^7 }，其中 t = 1…128， w 是以 1 MS/s 采样的超声帧，s 是 7 条慢速通道。

以下四项建模承诺由合同固定，并对结果具有承重作用：

- 模型输出三个原始数值。 虽然标签只有两个自由度，但预测两个组分、再反填第三个组分，只是机械地消除了闭合误差，并不能帮助困难组分。证据是闭合误差与目标精度并不单调相关：岭回归可达到近零闭合误差但精度中等，而强表格先验的闭合误差为 0.157，却具有更好精度。

- 不使用基于闭合的输出头和变换：不使用残差闭合头、对数比变换、目标变换或闭合类损失。闭合误差只监测，不施加约束。

- 隔离真值量。 模拟器内部的飞行时间、真实声速和真实衰减仅用于真值上界审计（oracle），不得进入可部署输入路径。

- 按组分评估。 困难组分的 R²、平均绝对误差和绝对误差第 90 百分位是主要指标。

## 2.4 采样设计

组分在 (x_CO₂, x_O₂) 平面上通过受约束拉丁超立方采样抽取，第三个组分被动计算，因此角点天然满足非负性。环境参数独立且均匀抽取：温度 15–35 °C、压力 0.10–0.709 MPa、相对湿度 20–80 %，以及每条序列的基础声程 0.2–0.3 m。

每条序列被等比例组织为四个相位窗口：基线、暴露、稳态和恢复。其中两个具有明确的下游用途：基线窗口用于第 3.5 节的延迟标定，稳态窗口用于多声程回归。波形合成将声程扫过五个固定设置，即 0.18、0.20、0.22、0.25 和 0.28 m；这些设置独立于上文每条序列的基础声程登记，且不随其变化。在 200 kHz 载频下，实用上限约为 0.3 m，超过该值后弛豫吸收将占主导。

数据划分以混合物标识符为键，而不是序列标识符，因此同一混合物不会出现在多个分区中。

## 2.5 声速

采用按摩尔分数加权的理想气体混合：

c_mix = sqrt( γ_mix R T / M_mix ),
M_mix = Σ_k y_k M_k,   c_p,mix = Σ_k y_k c_p,k,   γ_mix = c_p,mix / (c_p,mix − R).

纯组分常数取自 table10_forward_model_constants.csv：CO₂、O₂、N₂ 的摩尔质量分别为 0.04401、0.031998 和 0.02801 kg/mol，热容分别为 37.13、29.38 和 29.12 J/(mol K)。

## 2.6 吸收：经典项与振动弛豫项

α_total = α_cl + Σ_j α_j ,      j ∈ {CO₂, N₂, O₂, H₂O}

其中经典项按 f² P⁻¹ sqrt(T/T₀) 缩放，每个弛豫过程采用洛伦兹形式：

α_j λ = (αλ)_max,j · y_j · 2 f f_r,j / (f² + f_r,j²),      α_j = (α_j λ) f / c_mix.

登记的弛豫参数如下：

| 过程 | f_r（Hz/atm） | (αλ)_max | 在 200 kHz 载频下的状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO₂ | 28 000（湿度催化，每 % 系数 0.015） | 0.12 | 活跃 |
| H₂O | 100 000 | 0.01 | 活跃 |
| N₂ | 9 | 0.004 | 深度冻结 |
| O₂ | 24 | 0 | 可忽略；实现为零 |

最后一行值得明确说明，因为它是设计约束，而非出于便利的近似。氧气弛豫频率比载频低四个数量级，因此在该载频下氧气对吸收没有贡献。这也是多频扩展的理由：将探测频率降低到接近 f_r，即可使该过程重新进入可观测频带。第 6.7 节报告该扩展的结果。

## 2.7 多频前向算子

独立算子支持多频审计，且不改动单载频链路；二者在 200 kHz 下的吸收差异被显式登记，而非悄然吸收进模型。

弛豫强度由振动热容导出，而非经验固定。对于特征温度为 θ_vib、简并度为 g 的谐振子：

C_vib / R = g x² e^x / (e^x − 1)²,      x = θ_vib / T,

O₂、N₂ 和 CO₂ 的 θ_vib 分别为 2270 K、3390 K 和 960 K（CO₂ 的后二重简并弯曲模）。相对色散台阶以及借助 Kramers–Kronig 关系得到的吸收峰为：

Δc/c = (γ−1)² / (2γ) · y_j · C_vib,j / R,      (αλ)_max = π Δc/c.

随后，声速色散和总吸收为：

c(f) = c_eq [ 1 + Σ_j (Δc_j / c_eq) f² / (f² + f_r,j²) ],
α(f) = α_cl(f) + Σ_j α_j(f),

氧气和氮气弛豫频率则采用依赖湿度的形式，这使相对湿度成为可主动调制的实验变量，而不只是纯干扰项。

观测算子针对每个频率按固定行序返回三个量：延迟 L/c(f)、对数幅值 −α(f)L，以及相位 −2πf τ(f) 加登记的分支整数。登记的观测噪声分别为 0.5 μs、0.02 和 0.1 rad，协方差为对角阵。冻结频率集合为 {25, 63, 100, 200} kHz。

## 2.8 热导率

采用 Wassiljewa–Mason–Saxena 混合规则，其中 Wilke 相互作用系数由摩尔质量和黏度计算，而非查询表格：

λ_m = Σ_i y_i λ_i(T) / Σ_j y_j φ_ij,
φ_ij = [1 + (η_i/η_j)^{1/2} (M_j/M_i)^{1/4}]² / sqrt(8(1 + M_i/M_j)).

纯组分热导率用幂律进行温度校正，指数分别为 0.87、0.80 和 0.77。热传感器电压与 λ_m 线性相关，并含有基线漂移项和温度项。两个难以区分组分的热导率仅相差 2.3 %，而摩尔质量相差 14.24 %，因此预计该通道对它们贡献很小；第 6.2 节验证了这一预测。

## 2.9 光学通道

场景中恰有一个红外活性组分，因此无需串扰矩阵；相对于同一代码库中的兄弟场景，这是一个简化，后者之一需要 3×3 光学串扰模型。CO₂ ν₃ 带的吸光度采用经验线性形式，探测器输出遵循带漂移和噪声的 Beer–Lambert 响应。仅实现经验光学后端，未实现逐线光谱后端。

## 2.10 波形合成与采集

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 载波频率 | 200 kHz |
| 突发长度 | 8 个周期 |
| 采样率 | 1 MS/s |
| 超声帧 | 5 ms → 5000 个采样点 |
| 转换器分辨率 / 满量程 | 20 bit / 2.5 V |
| 系统延迟 / 线缆延迟 / 校正 | 80 μs / 2 μs / 82 μs |
| 触发抖动（标准差） | 3 μs |
| 换能器带宽 / 振铃 | 20 kHz / 4 个周期 |

波形是经过二阶谐振带通换能器响应的 8 周期突发信号，并使用五阶 Lagrange 分数延迟滤波器实现亚采样位置放置。

波形峰值位于真实飞行时间加 82 μs 再加抖动的位置。 若将峰值位置直接当作飞行时间，会得到约 84 μs 的表观误差；这不是峰值定位误差。该实现细节曾导致一次误诊（第 6.5 节），在此明确写出，是因为任何复现实现都会遇到它。

帧以每时间步缩放的 16 位整数存储；物理转换器仍为 20 位，测得峰值约占满量程的 22 %，因此每时间步缩放给出的量化步长约比固定标度细 4.6 倍。正式生成跳过光学麦克风通道，在误差和噪声仅约 1 % 变化的代价下，将数据集从 17 GB 缩减至 3 GB。

## 2.11 前向模型未表示的内容

第 4.9 节的限制在此明确：详细水蒸气弛豫、耦合多物种弛豫、低频衍射与近场效应及完整换能器频响，均登记为搁置且非阻塞的未建模项。单向链路也没有整体流动，首次可辨识性审计已将其判为完全拒绝而非小误差（第 6.7 节）。模型未拟合失配项，所有结果均以前述前向算子正确为条件。

# 3. 测量级信号处理

## 3.1 为什么需要这一层

合成研究可以直接读取模拟器内部的物理量，但由此得到的下游结果依赖不可部署的真值状态，不能直接代表真实仪器能力。

因此，本层丢弃这些数组，使用固定的信号处理链从存储的原始波形重新估计每个物理量；该链不包含任何真值量。它有两个目的：定义一条可部署链实际会计算什么，并使第 6.3 节的同等性检查具有意义。基于这些特征的线性基线达到与基于模拟器数组的基线相同的精度，因而允许将本研究其余部分理解为关于测量的陈述，而不是关于模拟的陈述。

使用该层的特征构建器显式拒绝读取六个模拟器真值数组；一旦被要求读取便会失败，而不是降级运行。

## 3.2 模板标定

匹配滤波模板只由训练分区的基线相位帧估计；不使用精确模拟器模板，且至少需要四个可用基线帧，否则该序列会显式失败。

对于每个合格帧，流程先在 Hilbert 包络上定位粗略峰值，在半载波周期半径内锁定符号正确的采样点，随后围绕它提取固定长度片段，去均值并按峰值归一化。模板取所有片段的逐点中位数，并统一极性。

选择中位数而非均值是有意为之：少量存在周期滑移的帧会拖偏均值模板，而受损模板会以难以在下游发现的方式劣化后续所有估计。

## 3.3 帧级飞行时间估计

每帧执行四步。

物理搜索窗口。 边界由声速和延迟限制给出：

t_lo = L / c_max + δ_min ,        t_hi = L / c_min + δ_max ,

其中 c ∈ [250, 400] m/s，δ ∈ [40, 130] μs。窗口之外的相关峰不参与竞争。这是四项保护中代价最低的一项，能够排除最大一类粗大错误。

归一化互相关。 对去均值后的模板在帧上滑动，分母由累积和差分得到的逐窗口局部能量构成。归一化到 [−1, 1] 后，相关峰值可直接作为形状一致性指标，第 3.4 节将利用它。

包络锁定的峰值选择。 首先通过 Hilbert 包络定位主瓣，然后只在其半载波周期半径内取相关最大值。两者单独使用都不够：在 200 kHz 载频下，全局 argmax 会选错周期；仅用包络峰则没有相位精度。

抛物线亚采样插值。 三点抛物线给出分数偏移，限制在 [−0.5, 0.5]，峰值也以相同阶次进行校正。

## 3.4 帧质量指标

每帧输出六个可部署指标，均不使用真值量：相关峰、峰旁瓣比（排除主峰周围 8 个采样点）、信噪比、相关峰半宽、峰值电压，以及削顶和边界标志。

信噪比使用物理搜索窗口外样本得到的稳健噪声估计：

SNR_dB = 20 log10 ( max |w| inside window / (1.4826 · MAD(w outside window)) ).

该特征是本研究中贡献最大的单项特征。 第 6.5.1 节的增量探针显示，标定量、校正飞行时间、飞行时间对声程的斜率和声速合计只能达到 R² 0.13–0.21；加入信噪比数组后，结果越过同等性门槛。其原因在于信噪比携带了与时序信息互补的衰减信息，而非仅对时序估计进行细化。

帧接受条件是六个条件的合取：相关峰 ≥ 0.50、峰旁瓣比 ≥ 1.10、SNR ≥ 10 dB、峰宽 ≤ 12 个采样点、未削顶且未接触边界。同时还输出连续质量分数，它将三个分量相乘，并对每项削顶或边界接触减半。

在这里所用的干净合成设定中，几乎所有帧都被接受。这本身是一个具有后果的发现：由于帧质量不存在异质性，质量感知门控和注意力模块在整个研究中始终关闭，因为它们没有可学习的内容。这一限制不应迁移到真实测量。

## 3.5 序列级标定与声速估计

在帧级结果之上执行两项操作。

延迟标定。 仅使用基线窗口中的接受帧，在当前温度、压力和湿度下计算新鲜空气的参考声速（0.04 / 20.90 / 79.06 vol %），并把延迟定义为残差中位数：

δ̂ = median( τ_obs − L / c_fresh ) ,     τ_corr = τ_obs − δ̂ .

这会吸收 82 μs 系统延迟和设备间变异，并依赖一个现场部署可以满足的假设：基线窗口包含新鲜空气。

多声程声速回归。 仅使用稳态窗口中的接受帧，对 τ_obs 关于 L 进行 Theil–Sen 回归：

τ_obs = a + b L ,        ĉ = 1 / b ,

斜率给出声速，截距给出独立于声速的延迟估计。选择 Theil–Sen 而非最小二乘，是因为偶发的周期滑移会产生最小二乘斜率无法承受的离群点。还存在一个以 SNR 加权的闭式最小二乘消融版本；其测得增益约为 +0.0006，因而未被提升为正式方法。

## 3.6 特征聚合

每条通道的时间序列沿三个轴扩展：九种统计量（均值、标准差、最小值、最大值、极差、首值、末值、差值、斜率）、八个窗口（完整序列、四个相位窗口及 25 %、50 %、75 % 三个早期比例窗口），以及通道集合本身。

| 构建器 | 通道 | 维度 |
| --- | --- | --- |
| observed | 7 条慢速 + 5 个观测物理数组 | 12 × 9 × 8 = 864 |
| RawDSP | 7 条慢速 + 7 个 RawDSP 数组 | 14 × 9 × 8 = 1008 |

第 6.5.1 节的增量探针另用一种更紧凑的序列表示：在五个窗口上使用七种统计量，故每个数组有 35 列；这也解释了为何其中增加一个数组会使维度恰好增加 35。

## 3.7 命名纪律

改变构建器的输出必须使用新的构建器名称。 在已有名称下重定义构建器输出会被拒绝；冻结脚本还会验证配置中记录的构建器名称与其产生的指标中记录的名称一致。

这项规则用于确保“哪个特征产生了这个数值”这个问题在时间推移后仍有答案。它也使第 7.3 节的一项更正得以发现：两个配置声明了不同构建器名称，却定义了相同特征集合；命名约定本身不能阻止此事，但比较声明后会立即暴露它。

# 4. 三阶段审计链

## 4.1 为什么问题的提问顺序重要

传感反演研究的常规顺序是：选择估计器，训练或拟合它，报告误差指标，再用更好的估计器重复这一过程。这一顺序存在结构性盲点：它无法区分“估计器较弱”的方案和“观测首先就不含足够目标信息”的方案。两者都会表现为大误差，也都会引出同一种回应，即构建更大的模型。

替代顺序并非新创。 在大气遥感中，这是 Rodgers 最优估计框架所规范的标准做法：在构建反演之前，先由前向模型和误差协方差计算信息量、信号自由度和平均核，据此决定给定仪器能够和不能够分辨什么 [Rodgers 2000, Ch. 2]。本节的贡献不在于该顺序，而在于标准框架无法为当前问题提供的两件事：一种在通常信息量度未定义的秩亏条件下仍可计算的判据（第 4.3.3 节），以及审计失败时的明确输出（第 4.4 节）。

促使采用该顺序的成本不对称性十分显著。纯前向的信息量审计只需在工作点网格上评估已知前向算子的灵敏度；它不需要合成数据集、训练，单核数分钟即可完成。一次基于波形数据集的端到端训练则需要数小时 GPU 时间；若前端最终被证明规格错误，所得数值根本无法回答任何问题。

因此，我们反转顺序。审计链依次提出三个问题，每个问题有一个预注册门槛；只有前一问题通过，才允许进入下一问题：

| 阶段 | 问题 | 决定事项 |
| --- | --- | --- |
| I | 在纳入干扰参数后，观测中是否包含足够关于 θ 的信息？ | 任何估计器能否达到目标 |
| II | 在已有信息下，估计器距离该界限有多近？ | 是否值得构建更好的估计器 |
| III | 报告的不确定性是否可信？ | 输出能否据此行动 |

阶段 I 的失败不是关于算法的负结果，而是关于传感方案的正结果；它会将投入重定向至第 4.4 节的硬件需求反演，而不是更深的网络。

## 4.2 问题形式与四个杠杆

将第 s 个观测视图写为：

y_s = F(θ, η_s; d_s, ψ) + δ(z_s, d_s) + ε_s,     ε_s ~ (0, Σ_s).

其中，θ 是目标参数，η_s 是该视图的干扰参数（温度、声程、增益、触发延迟等），d_s 是可控设计变量（频率、压力、湿度、驻留时间），ψ 是视图间共享参数，δ 是模拟器未表达的模型失配，Σ_s 是观测协方差；它可以同时包含逐通道和跨通道共模结构。

在一个工作点处对 F 线性化，并将 Jacobian 分为目标块和干扰块后，可由 Schur 补得到 θ 的有效 Fisher 信息：

I_eff(θ) = I_θθ − I_θη (I_ηη + Λ_η)^(−1) I_ηθ,      I_ab = J_a^T Σ^(−1) J_b,

其中 Λ_η 编码真实可得的干扰参数先验信息，即标定而非假设。Fewster 和 Jupp 表明，当新增观测时，感兴趣参数的有效信息仍保持单调性：新来源只有在提供现有来源尚未提供的条件信息时，才会缩短置信区间 [Fewster & Jupp 2013]。重复相同测量并不会改善可辨识性。

这恰好给出四个彼此不可替代的杠杆：

- 改变设计 d 或前向物理 F。 这会改变 J 中的灵敏度方向，是从测量端提高信息上限的唯一杠杆。

- 改变采样协议或噪声协方差 Σ。 同步激励、参考通道和共模识别可以降低有效噪声，或利用逐通道独立假设会丢弃的结构。

- 增强 Λ_η。 这必须来自真实标定或可辩护的物理知识。一个网络若从训练数据中隐式假设更紧的干扰先验，并不是在使用该杠杆，而是在泄漏。

- 改变估计器。 在固定观测模型下，它至多逼近 I_eff^(−1)，无法越过它。

大多数模型比较研究只操作第 4 个杠杆；阶段 I 的任务正是确定真正约束问题的是否是其他三个杠杆。

## 4.3 阶段 I：信息充足性

### 4.3.1 带步长稳定性检查的灵敏度

灵敏度通过有界中心差分计算。因为在下游秩计算中，伪灵敏度与真实灵敏度不可区分，所以每个导数还需在 h/2 和 2h 下再计算两次；相对差异高于登记阈值时，该点被标记为不稳定，并与结果一起报告不稳定点数。没有这一检查，数值噪声将进入 Jacobian 并虚增表观秩。

### 4.3.2 将秩作为第一道门槛

对单个标量观测，Fisher 矩阵是外积，故无论名义未知参数有多少，其秩恒为一。这是结构性而非数值性缺陷：当秩 < dim(η)+1 时，干扰块无法边缘化，无法获得仅针对 θ 的条件界。检测它只需一次 Jacobian 评估。

秩由奇异值谱以相对阈值确定，即奇异值按最大奇异值缩放。离散秩对该阈值敏感，因此，只有当秩在三个容差数量级内保持一致时，秩的主张才被接受。在案例研究中，将容差分别扰动为 ×0.1 和 ×10 后，多频审计网格的 216 个工作点中离散秩分别在 81 个和 97 个点发生变化；单个容差下报告的秩不可复现。

网格大小。 本文出现三个不可互换的网格：第一次单向审计用 189 点，双向审计用 567 点，多频审计则每个观测臂用 216 点。第 4.6 节的后验阶段不是网格，而是每个域 648 个登记样本。

### 4.3.3 等效目标误差：在秩亏下仍可使用的判据

Cramér–Rao 下界恰好在最有用的秩亏条件下不可用。最优估计框架中的信息量度也是如此：信号自由度和平均核都通过一个在纳入先验后必须可逆的系统定义；当干扰块根本无法边缘化时，它们无法返回目标单位下的数值。因此，我们定义一个在该条件下仍可计算的判据。对于标量观测摘要 τ，将每个干扰不确定性传播到目标单位：

σ_θ^(j) = | (∂τ/∂η_j) / (∂τ/∂θ) | · σ_{η_j},
P90     = z · sqrt( Σ_j (σ_θ^(j))^2 ),        z = Φ^(−1)(0.95) = 1.6449.

两项性质使其成为全研究跨方法的统一计量单位。第一，它用目标的物理单位表达，因此无需参照任何回归模型、数据集划分或训练随机种子，就可以直接与业务精度要求比较。第二，z 是零均值高斯误差下绝对误差第 90 百分位，即 Φ^(−1)(0.95)，而不是 Φ^(−1)(0.90)；若报告单侧分位数，会低估要求 22 %。

若目标灵敏度 ∂τ/∂θ 为零或非有限值，实现会拒绝继续，而不会返回一个大数：目标灵敏度消失与传播误差很大是不同情形，不能被悄然合并。

实例化。 在本案例中，τ 是单向飞行时间，θ 是 O₂ 摩尔分数，η 包含温度、声程和触发延迟。在 1 K 温度误差和 3 μs 触发抖动下，窄窗口 P90 为 8.85–12.99 vol %，而目标为 0.4 vol %。

### 4.3.4 预注册的三重门槛

只有以下三项同时满足，阶段 I 才通过；阈值均在审计运行前固定：

- 精度：P90 ≤ ε，即目标要求；

- 归因：任一单独干扰参数不得占总量超过比例 f，避免一次通过完全由一个主导项造成，而随后一次标定变化就会使它失效；

- 可接受性：被阻塞规则拒绝的工作点比例不超过 r。

第三道门槛包含一项很容易遗漏的规则：若一个已知会影响观测的物理机制完全未在前向模型中表示，则每个工作点都应被拒绝。未表示的机制不是小模型误差；它使审计无从判断，而不是令人放心。在案例研究中，由于第一次前向模型中没有整体流动，189 个点全部被拒绝；正是这一拒绝，而非精度数值，证明了构建双向测量的合理性。

### 4.3.5 阶段 I 的对照

在任何正向主张之前运行两个对照：

- 负对照臂：复现已知退化配置（例如单频观测），并且必须返回退化秩；

- 对前向算子进行零方向检查。若目标参数化包含精确零方向，审计会报告任何估计器都无法利用的信息。在本案例中，将三个摩尔分数按同一比例缩放后，前向输出的色散声速变化为 0.0、吸收变化为 2.2e−16；总丰度不是可估计自由度，问题必须在 (n−1) 维切空间中表述。

## 4.4 阶段 I′：硬件需求反演

阶段 I 失败时，有效问题不是“下一步换哪个估计器”，而是“任何估计器要成功需要什么条件”。因此我们反演审计：固定目标 ε，扫描噪声水平和干扰先验精度空间，记录门槛通过的位置。

这项扫描返回阶段 I 失败本身无法给出的三类内容：

- 约束项排序：单独收紧哪一项规格最能降低 P90；

- 饱和下限：无论其他规格收紧到何种程度仍存在的精度下限，据此识别无法通过采购消除的约束；

- 极端规格栈的可行性：目标在物理可实现的硬件条件内是否可达，以及需要何种规格。

这将死路转化为采购规格，也使失败可证伪：后续测量活动要么满足所述规格，要么不满足。

实例化。 常规硬件中的任何组合都无法通过，精度在 1.0–1.3 vol % 饱和。第一约束是 0.1 mm 的声程先验，第二是 2 % 的衰减标定。极端规格栈（抖动 ≤ 10 ns、温度 ≤ 0.1 K、声程 ≤ 10 μm、衰减 ≤ 0.1 %、双重湿度和压力调制）达到 max P90 = 0.287。另外，频率点数不是瓶颈：四点和八点相差不足 1 %。

## 4.5 阶段 II：估计效率

只有阶段 I 通过，或阶段 II 被明确作为附带阶段 I 裁决的求解器验证练习运行时，才允许进入阶段 II。它询问给定估计器实际提取了多少可用信息。

### 4.5.1 可分离结构与可变投影

许多物理反演是可分离的：当其余参数固定时，部分参数以线性或仿射方式进入观测。将非线性块记为 β，条件线性块记为 a：

min_{β,a} || W^(1/2) [ y − A(β) a − b(β) ] ||^2 + R_β(β) + R_a(a),

可变投影对每个 β 闭式消去 a，并优化约化目标 φ(β) = L(β, a*(β))。Golub 和 Pereyra 证明，该过程既减少搜索维数，也通常改善条件性 [Golub & Pereyra 2003]。

两项实现规则比代数本身更重要：

- 线性块成员资格是物理主张，而非便利选择。 一个参数若以非线性方式进入多个观测通道，即便线性近似能拟合，也必须留在 β 中。本案例的声程进入飞行时间、幅值和相位，正因如此保留在非线性块中。

- 每个条件线性参数都需要自己的先验，并且必须登记其作用范围。 被声明为“设备配置文件 × 频率、跨样本共享”的逐频标定偏移是标定；若允许其逐样本漂移，则是会吸收目标变化的额外自由度。

### 4.5.2 求解器比较可以主张什么

固定迭代预算下的求解器比较衡量的是优化进度，而非统计效率。通过为比较附加明确的解释约束，并与误差同时报告达到的目标值和迭代数，这两者被分开。否则，一个仅在预算内收敛更快的求解器很容易被写成效率更高的估计器。

### 4.5.3 两条带及两者都需要的原因

- 数值保护带 δ_num。 小于该带的差异无法与数值运算本身区分。它由前向模型计算，而非人为选择。

- 实践等价带 δ_prac。 大于 δ_num 但小于 δ_prac 的差异是真实的，却不值得采用。它是比较前登记的业务决策。

一个结果必须超过 δ_num 才可报告，超过 δ_prac 才可采用；二者经常给出不同判断。下列四个数均为相对跨度，因此按同一尺度报告。在案例中，两个登记噪声配置下候选设计排序的跨度为 0.004565 和 0.006725（0.4565 % 和 0.6725 %），共享的 δ_num = 9.06e−05、δ_prac = 0.02。这些跨度是数值带的 50 倍和 74 倍，说明排序在算术上真实而非噪声；但它们又比实践带低 3.0 到 4.4 倍，所以该排序对选择设计没有价值。冻结决策理由显式写出实践带，且可区分的排序层级数为一。若仅报告排序“不可分辨”，将无法知道是哪一种机制触发了结论。

### 4.5.4 阶段 II 的门槛

采用条件是改进幅度的 bootstrap 置信区间下界超过 δ_prac，而不是点估计超过该带。在案例中，点估计为 0.0278 和 0.0245，而 δ_prac = 0.02；置信下界为 0.0116 和 0.0074，因此保留简单基线。若根据点估计设置门槛，便会在证据不足的情况下采用更复杂的求解器。

## 4.6 阶段 III：不确定性可信度

### 4.6.1 曲率与精确干扰边缘化

在估计值处构造白化曲率 H = J^T J，并通过 Schur 补精确边缘化干扰块：

Σ_θ = ( H_θθ − H_θη H_ηη^(−1) H_θη^T )^(−1).

实现用两种方式计算它：Schur 补和联合逆矩阵的相应分块；二者在条件数自适应容差下比较，若不一致即失败。正定性和条件数也分别设为门槛。

### 4.6.2 构造性的正确性检查

在解释任何区间之前，先用一个它必须复现的量验证构造：Laplace 标准差与逐样本 Cramér–Rao 下界之比应为一。在案例中，中位数比值为 1.00035。这一点对失败解释很重要：曲率一旦验证，后续覆盖率问题就不能归因于算术错误，而必须由后验几何或先验规格解释。

### 4.6.3 物理域截断与拒绝语义

受约束参数的后验必须截断到可行集。我们抽取扰乱的低差异序列，通过后验协方差映射，并保留可行抽样；使用分辨率加倍的重算保护分位数。当接受比例低于登记下限时，构造会清晰失败，而不是返回退化区间。

这种失败具有诊断意义，并非仅为防御。低于下限的接受率意味着“超过 1 − floor 的后验质量位于物理域之外”，它将问题定位到先验规格，或定位到自身就在可行域之外的估计值。在案例中，下限为 3.125 %，即当超过 96.9 % 的质量不可行时，构造会报告该问题。

每个覆盖率统计的分母都包含被拒绝样本，并对它们作标记。拒绝绝不能成为获得更好看数值的途径。

### 4.6.4 重要性采样可靠性

当校正步骤需要对提议分布重加权时，通过向最大权重拟合广义 Pareto 分布并报告形状参数 k̂，诊断权重的尾部行为。超过登记阈值时，样本的校正被标记为不可靠，并记录为独立拒绝原因。若把它与数值拒绝混合，就会错误归因机制：案例中，一种方法的拒绝 100 % 为截断失败，另一种方法则混有继承的提议失败和 5.40 % 真实 k̂ 超阈值。

### 4.6.5 校准审计

覆盖率本身不是校准。登记的审计集合包括：

- 基于模拟的校准：从联合模型重复抽样得到秩直方图，并检验其均匀性；

- 后验预测检查：将复制数据统计量与观测统计量比较，并设置系统偏离的尾部阈值；

- 在多个名义水平、多个域和多个组分上检查覆盖率带，并对完整带集合进行多重性校正。

进入裁决状态机的每种方法都必须在所有这些项目中登记。第 4.8 节说明为何这一看似吹毛求疵的要求在本研究中恰恰失效。

### 4.6.6 同时报告两种覆盖率统计

存在拒绝时，有两个覆盖率数值，二者可能相差极大：

选择条件覆盖率 = covered / (n − rejected)
无条件覆盖率     = covered / n

两者都必须连同样本量报告，且接受决策必须使用无条件数值。案例中，95 % 名义水平的选择条件覆盖率为 0.9977，基于 443 个保留样本；而全部 648 个样本上的无条件值为 0.6821。若只报告前者，就会用表面极佳的数值掩盖 31.6 % 的拒绝率。

### 4.6.7 宽度检查及被禁止的修复方式

覆盖率正确是必要条件，但并不充分。最终检查将区间宽度与目标的工作量程比较。当覆盖率正确，但区间宽于该量要被分辨的范围时，结论固定为“观测信息不足”。

此时有三种可用修复方式，且三者均被预注册为禁止：收窄先验、温度缩放和保形重校准。每一种都会产生更窄且仍通过覆盖率检查的区间，但都是用假设替代测量。禁止通过代码执行，即后验构造器会拒绝这些设置，而不是留给审稿纪律。

实例化。 单样本 95 % 区间的中位宽度为 5.72 pp，而工作量程为 3.20 pp，比例为 1.79。在四个名义水平上，下界最低达 12.062 %，即比采样下限 18.00 % 低 5.94 pp。覆盖率即使有偏，也是偏保守的。

## 4.7 正结果之前先做负对照

每个阶段至少包含一个必须先触发的对照，随后其正结果才可被接受。模式统一：构造一个正确答案预先已知的配置，并要求机制得到该答案。

| 对照 | 形式 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 前向零方向 | 沿可疑不变性方向扰动目标 | 参数化中的不可估计方向 |
| 退化臂 | 复现秩已知的配置 | 数值噪声造成的虚增秩 |
| 正对照探针 | 在参考特征集上运行管线 | 探针自身缺陷而非候选方案缺陷 |
| 等容量置换 | 保持参数量，随机打乱结构分组 | 将容量造成的结果错误归因于结构 |
| 打乱配对 | 破坏方法利用的配对关系 | 泄漏和普通正则化效应 |

等容量置换值得强调，因为它颠倒了预期。在案例中，一个物理驱动的分组瓶颈弱于非结构化基线；对照保持参数量相同但随机置换分组，在四个划分器上，其分布外 R² 比物理分组高 0.09–0.17。因此，缺陷应归因于物理相关通道之间的过早隔离，而非容量。没有这一对照，该结果只会被解读为“物理先验在这里无帮助”。

## 4.8 先冻结再运行，以及冻结无法提供的审查

每个阶段在运行前登记其合同：门槛、拒绝语义、样本量、触发阈值以及与每个可能结果相关的解释约束。产物写入带版本的仅追加目录，包含 SHA-256 证据清单和源代码快照，因此任何数值都无需参照工作树即可重新推导。所有子任务成功后才写入汇总报告；中断运行不会留下产物，内存中的结果不是证据。

这可以防止事后调整门槛。它不能防止内部不一致的合同，本研究本身即为一例。合同预注册了 24 条覆盖率带、拒绝语义、采样量和触发阈值，却从未将被设想为后备后验基线的方法录入校准方法列表。忠实实现该合同后，其完整校准门槛被硬编码为 false，目标裁决在查看任何数据之前就在结构上不可达。直到数周后尝试最后一阶段时，这一缺陷才暴露。

因此，我们增加一个冻结纪律本身不能提供的步骤：

冻结后的一致性审查。 合同冻结后、阶段运行前，枚举状态机可以产生的每种裁决，并给出可到达它的路径。没有可到达路径的裁决属于合同缺陷，人工检查即可低成本发现，而无需等执行发现。

另外两类同族缺陷也值得指出，因为它们会反复出现：一种实现依赖于它本来应跳过的计算本身的触发器，本例读取了本应避免运行的计算所测得的成本，若使用先验估计则会在阶段开始前触发；另一种是同一比较中不同组件的规格不匹配，本例的确定性方法在受约束单纯形上使用平坦先验，而登记数据由受约束拉丁超立方设计生成，所以不同方法的绝对区间宽度不可比，物理域外过量后验质量也正是这一原因造成的。

一般规则是：冻结规定一个数在计算之后可以被允许成为什么。只有检查才能确保问题本身是否可回答。

## 4.9 审计链决定什么，不决定什么

它决定。 在已登记观测模型和噪声预算下目标精度是否可达；不可达时哪项规格形成约束；候选估计器的改进是否超过实践等价带；所报告的区间能否据此行动。

它不决定。 任何关于模型失配条件下性能的结论。阶段 I 中的每个界限都以前向算子正确为条件；若前向模型在目标灵敏度方向上是错误的，它会给出自信但错误的界限。阶段 I′ 通过报告具体约束规格而非单一数字来部分缓解这一问题，但链条不包含对系统性错误 F 的测试。建立这一点需要更高保真数据或物理测量，超出纯模拟研究范围。

第二个不决定事项。 方案即使未通过阶段 I，是否可能在不同目标定义下成功。覆盖完整范围的粗分类可能可行，而窄窗口内精细回归不可行；二者是不同问题，审计只回答被提出的那个问题。用全量程指标报告窄窗口能力会混淆两者，第 5 节的报告规则禁止这一做法。

## 本节引用的参考文献

- C. D. Rodgers, Inverse Methods for Atmospheric Sounding: Theory and Practice, World Scientific, 2000. doi:10.1142/3171。第 2 章“Information Aspects” 是反演构建前信息量分析的标准论述；第 4.3 节说明本审计链的不同之处及其原因。

- R. M. Fewster, P. E. Jupp, “Information on parameters of interest decreases under transformations,” Journal of Multivariate Analysis, 2013. doi:10.1016/j.jmva.2013.05.010。

- G. H. Golub, V. Pereyra, “Separable nonlinear least squares: the variable projection method and its applications,” Inverse Problems, 2003. doi:10.1088/0266-5611/19/2/201。

- A. Y. Aravkin, T. van Leeuwen, “Estimating nuisance parameters in inverse problems,” Inverse Problems, 2012. doi:10.1088/0266-5611/28/11/115016。

- S. Talts, M. Betancourt, D. Simpson, A. Vehtari, A. Gelman, “Validating Bayesian inference algorithms with simulation-based calibration,” arXiv:1804.06788, 2018。

- A. Vehtari, D. Simpson, A. Gelman, Y. Yao, J. Gabry, “Pareto smoothed importance sampling,” arXiv:1507.02646（v9，2024）。

参考文献状态。 作者、标题和 DOI 已于 2026-08-20 对照 CrossRef 和 arXiv 核实； 详见 00_related_work.md。尚有一项待确认：PSIS 论文通常被引用为 JMLR 25，2024， 但卷期尚未独立确认，投稿前需解决。

# 5. 实验协议

## 5.1 四种划分器及其各自能够证明的内容

分布外行为不是单一性质，因此本协议登记四种分区方案，并在全过程中保持其结果分离。

| 划分器 | 构造 | 可支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| R | 随机 | 域内稳定性的参考 |
| L | 拉丁超立方边界 | 域内参考；与同随机种子的 S-L 共享留出集，因此不是独立证据 |
| S-Y | 带目标边界选择器的基于 SPXY 距离的训练选择 | 组分边界分布外 |
| S-L | 带边界选择器的基于 SPXY 距离的训练选择 | 组分边界分布外 |

该距离构造属于基于 X-Y 距离的样本集划分家族，缩写为 SPXY，即样本的联合特征和目标距离；登记的特征与目标权重为 0.5（权重为 1.0 时，该准则退化为 Kennard–Stone）。两个变体仅在产生留出集的选择器上不同。它带有五项不依赖假设而由实现强制的不变量：训练样本只从域内池抽取；留出集由独立选择器产生；验证集和测试集从余下域内样本以目标分层方式抽取；任何距离计算之前特征和目标均标准化；一旦选择退化即显式失败，而非回退为随机划分。

留出集画像只使用测量级输出和慢速通道，排除真值物理量；一个曾包含这些真值量的早期画像仅作为敏感性分析保留。

凡出现这些划分器的结果，都必须说明以下三点；第 6.4 节给出支撑数值：

- S-Y 的三个划分随机种子收敛为单个留出集，因此重复运行度量的是划分内和训练随机种子方差，而非三次独立验证；

- 同一冻结头在 S-Y 与 S-L 上的留出 R² 相差 0.27，二者不得合并；

- 正式数据集的 extrapolation 分区只是洗牌的随机余量，不是物理上不同的工况。

## 5.2 随机种子矩阵

冻结头在完整的四个划分器 × 三个划分随机种子 × 三个训练随机种子矩阵上评估，共 36 次运行。报告量为均值、标准差和最差随机种子，而非最佳一次运行。

本文的标准差是在一个单元九次运行上计算的总体标准差。需要明确该约定，是因为在该单元大小下，它与样本标准差约定相差 sqrt(8/9)，足以影响与外部引用数值的比较。

## 5.3 预注册门槛与版本化冻结

每个阶段在运行之前登记其合同：门槛阈值、拒绝语义、采样量、触发阈值，以及与每种可能结果关联的解释约束。

产物写入仅追加的版本化目录：

outputs/runs/<line>/<stage>/freezes/<UTC timestamp>_<short hash>/

每个目录携带 SHA-256 证据清单与源快照，任何图表都无需参照工作树即可重新推导。可恢复计算分片写入物理隔离目录，仅用于恢复，绝不会提升阶段状态。只有所有子任务成功后，才写入汇总报告和冻结本身，因此中断运行不留下产物，内存中的结果也不是证据；当某一阶段中途终止时，这一规则成为承重规则。

这一纪律的两个后果值得明确，因为它们限制了论文可以提出的主张。第一，看到结果后绝不调整门槛；当业务精度要求后来被降级为参考标记时，记录为独立决策，历史裁决保持不改写。第二，冻结无法检测内部不一致的合同，因此第 4.8 节的冻结后一致性审查是在事后加入，而不是最初设计的一部分。

## 5.4 两条带

数值比较以两条登记带为门槛，两者区别并非修辞。二者均与其所约束的跨度处于同一无量纲相对尺度：

| 带 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 数值保护带 δ_num | 2.82e−05（低成本配置）/ 9.06e−05（压力配置，也是门槛使用的共享上界） | 低于该值的差异无法与数值运算区分；由前向模型计算，而非人为选择 |
| 实践等价带 δ_prac | 0.02 | 大于 δ_num 但低于该值的差异是真实的，却不值得采用；这是预先登记的业务决策 |

结果必须超过 δ_num 才可报告，超过 δ_prac 才可采用。本研究中，同一类量在不同位置触发了两条带，因此二者均被报告而非合并为单一容差（table9_bands_and_frame_fidelity.csv）。

秩判定还带有额外要求：离散秩只有在三个容差数量级内稳定时才被接受，因为否则奇异值阈值会实质改变计数。

## 5.5 报告要求

六项要求约束数值可以如何呈现。它们在本文中被执行，也是作者认为最可直接复用的协议部分。

R1：不得使用全量程指标报告窄窗口能力。 在 0.8 vol % 分箱内，即使使用真值特征，R² 也为负。全量程粗区分和窗口内精细回归是不同问题；分箱 R² 是诊断量，而非标题指标。

R2：真值特征结果必须明确标注其上界性质。 真值上界配置（oracle）的 R² 比测量级基线高 0.18。任何基于模拟器内部量得到的结果，在解释为可部署能力前都必须考虑这一差距；探针结果必须明确标注为探针，而不能作为部署性能。

R3：分布外机制必须分别列出，绝不合并。

R4：必须完整报告拒绝率，并按方法和域分解拒绝原因。 不允许呈现丢弃大量样本后算出的改进指标；也不允许将不同拒绝原因合并为一个机制陈述。

R5：同时给出两种覆盖率统计及各自样本量。 选择条件值和无条件值的差异可超过 0.3，接受决策使用无条件值。

R6：区间接受还须将宽度与工作量程比较。 对每个划分器，名义 90 % 覆盖率接受区间为 88–92 %，名义 95 % 为 93–97 %，关键环境组不得低于名义值减 5 %。当覆盖率正确但区间宽于所需分辨的量程时，结论固定为观测信息不足；三种缩窄修复方式，即收窄先验、温度缩放和保形重校准，被禁止且会由代码拒绝。

回归结果的最低报告集合包括：逐组分 R²、平均绝对误差、均方根误差、偏差和绝对误差第 90 百分位；预先固定分箱及样本数上的业务窗口量；登记分组变量下的最差组结果；链路健康诊断；带多随机种子统计的训练、验证、测试、留出差距；以及作为监测量的闭合误差。

# 6. 结果

## 6.1 解读规则

本节数值只能按以下四项规则解读。规则在此统一说明，并在全文执行。

- 绝不使用全量程指标报告窄窗口能力。 全工作量程的粗区分与 0.8 vol % 窗口内的精细回归是不同问题；两者都相关时，均予报告。

- 真值特征结果必须附带扣减。 oracle 配置在验证集的 R² 比测量级基线高 0.1799（fig2_d0_information.csv）；任何由模拟器内部量得到的数值，在解读为可部署结果前，都要按这一量级扣减。

- 分布外结果按机制分别报告，绝不合并。 第 6.4 节说明原因。

- 被拒绝样本仍留在分母中。 覆盖率同时报告选择条件值和无条件值，并给出各自样本量。

## 6.2 阶段 I 的应用：定位信息来源

fig2_d0_information.csv 报告六种特征配置（其中五种不同）的目标 R²。

| 配置 | 通道 | 维度 | val | test | extrap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oracle（真值数组） | 7 条慢速 + 8 个物理数组 | 1080 | 0.6025 | 0.6389 | 0.5567 |
| observed（测量级） | 7 条慢速 + 5 个观测数组 | 864 | 0.4226 | 0.4571 | 0.3708 |
| observed − 热导率 | 11 条通道 | 792 | 0.4297 | 0.4559 | 0.3827 |
| observed − 估计声速 | 11 条通道 | 792 | 0.3879 | 0.4236 | 0.3347 |
| 仅慢速通道 | 7 条慢速 | 504 | −0.0013 | −0.0026 | −0.0348 |
| （与上一行重复） | 7 条慢速 | 504 | −0.0013 | −0.0026 | −0.0348 |

得到三项发现。

超声通道承载了几乎全部目标信息。 移除所有超声派生数组后，三个划分上的 R² 都为零或略为负。慢速通道，包括直接测量第三个组分的光学通道，对目标没有可用信息。

热学通道在边际上没有贡献。 移除它反而使三个划分略有改善。这与前向物理一致：两个近等 γ 组分的热导率仅相差 2.3 %，而摩尔质量相差 14.24 %。

最后两行的两个配置是同一项实验。 它们的配置文件声明空物理数组列表和相同通道选择；只有特征构建器名称不同，指标逐位一致。它们是一项消融被记录两次，而非两份独立确认。闭合冻结中的单独检查会自动验证这一等价性。

这项主张的后果是：这些配置证明的是移除所有五个超声派生数组会使目标 R² 降至零，而不是移除飞行时间数组本身就会如此。该集合中没有配置在保留声速数组的同时移除飞行时间，也不可能如此，因为声速数组是飞行时间相对于声程的回归产物。飞行时间主导性的正向证据是：只保留四个与飞行时间相关的数组仍可达到测试集 0.4236，即完整 observed 基线的 93 %。

即使用真值特征，窄窗口也已不可行。 在 0.8 vol % 分箱内，oracle 配置在验证集的分箱 R² 为 −9.20 至 −2.60（table1_six_measurements.csv，行 d0_oracle_bins）。这是第 6.10 节汇集的六项独立测量中的第一项，也是最直接排除估计器侧修复的一项。

## 6.3 判别估计器能够达到的上限

table2_discriminative_heads.csv 报告相同特征矩阵上的八个头。

| 头 | train | val | test | extrap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| observed 特征，ridge | 0.5012 | 0.4226 | 0.4571 | 0.3708 |
| RawDSP 特征，ridge（B1） | 0.5194 | 0.4280 | 0.4786 | 0.3695 |
| observed 特征，MLP | −0.1118 | −0.1834 | −0.1823 | −0.2031 |
| 相同 MLP，逐目标缩放 | 0.8792 | 0.6642 | 0.6462 | 0.5815 |
| observed 特征，TabPFN | 0.9811 | 0.6673 | 0.6594 | 0.6279 |
| observed 特征，ExtraTrees | 0.9969 | 0.4516 | 0.4473 | 0.4211 |
| RawDSP + 目标缩放 MLP（B6，3 个随机种子） | — | 0.5581 | 0.5356 | 0.4835 |
| 折外 ridge + 残差 MLP（B7，3 个随机种子） | — | 0.6964 | 0.7001 | 0.6157 |

区分失效 MLP 与正常 MLP 的是目标缩放，而非架构。 第三、四行使用相同网络、相同特征、相同优化器和相同早停准则；唯一区别是逐目标标准化。未缩放时，模型甚至在训练集失败（train R² −0.1118），这一诊断排除了过拟合、容量和正则化作为解释。三个组分的量级大致为 1、20 和 78，未缩放梯度被最大组分主导。在定位这一原因前，还测试并排除了另外四种假设：闭合处理、组分加权、早停指标和输入标准化。

测量级基线不依赖模拟器内部量。 B1 使用不含任何真值量的固定信号处理栈，从存储的原始波形重新计算所有物理量，并与 observed 基线达到同等性（相对于 ≤0.05 同等性门槛，差值为 +0.0054 / +0.0215 / −0.0013）。这允许将研究其余结果视作关于可部署链的陈述，而不是关于模拟器的陈述。

只有残差分解结构超过 0.69。 B7 由折外 ridge 趋势加一个小型残差 MLP 组成；残差头零初始化，使组合预测严格从 ridge 预测开始，训练只能改进它。

两个头是探针，不是能力结论。 TabPFN 在测试集达到 0.6594、训练集为 0.9811；它表明 864 维特征矩阵中存在可利用的非线性，却不说明可部署性。ExtraTrees 的训练集达到 0.9969、验证集仅为 0.4516，因此被报告为泛化差距结果，而非有竞争力的头。

## 6.4 分布外行为不是一个数字

table3_b7_protocol.csv 报告冻结头在四个划分器上的表现，每个划分器各有三个划分随机种子和三个训练随机种子。表中均值为单元内九次运行均值，括号内为总体标准差。

| 划分器 | OOD 证据 | 唯一 OOD 集 | test | OOD | 相对 B1 的 Δtest | 相对 B1 的 ΔOOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机 | 否 | 3 | 0.6880 (0.019) | 0.6429 (0.026) | +0.2323 | +0.1923 |
| LHS 边界 | 否 | 3 | 0.6590 (0.020) | 0.7006 (0.023) | +0.2208 | +0.2606 |
| SPXY，目标边界选择器 | 是 | 1 | 0.6756 (0.012) | 0.4340 (0.028) | +0.1740 | +0.7009 |
| SPXY，边界选择器 | 是 | 3 | 0.6975 (0.010) | 0.7002 (0.026) | +0.1895 | +0.2570 |

增量相对的是在每个划分器下重新运行的线性基线，而不是第 6.3 节中的单个数值；由此隐含的逐划分器测试集基线分别为 0.4557、0.4382、0.5016 和 0.5080。冻结产物未携带最差随机种子值，故第 5.2 节要求的第三个量在此不可获得。

两个分布外划分器在相同冻结头和相同数据集上的差异为 0.27。将它们合并为一个数，会得到一个无法描述任一机制的数。

第三行还包含第二个容易忽略的限制：其三个划分随机种子对应同一个分布外集合哈希，因此重复运行衡量的是划分内和训练随机种子方差，而非三次独立验证。该计数由冻结划分哈希重新计算，而非仅作陈述。

第二、四行也有类似限制。它们的分布外数值 0.7006 和 0.7002 足够接近，看似可以相互确认，但并非如此：按第 5.1 节登记，LHS 边界划分器与同随机种子的边界选择器划分器共享留出集。两者之一只能作为域内参考证据。

最后，正式数据集的 extrapolation 分区只是洗牌后的随机余量，不是物理上不同的工况。由于协议登记了它，故予以报告；它不是分布外能力的证据。

## 6.5 端到端波形路线

table4_end_to_end.csv 报告六次波形域运行在三个划分上的结果。

| 运行 | 家族 | val | test | extrap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对 TOF 标量序列使用 MiniRocket | 随机卷积 | 0.5152 | 0.5492 | 0.5052 |
| 对原始波形使用 MiniRocket | 随机卷积 | −0.1949 | −0.1540 | −0.1768 |
| 固定 I/Q 滤波器组 + TCN | 学习式前端 | −0.0154 | −0.0111 | −0.0116 |
| CNN1D + TCN 多模态融合 | 学习式前端 | −0.0614 | −0.0498 | −0.1177 |
| 带门控的多尺度学习编码器 | 学习式前端 | −0.0115 | −0.0061 | −0.0150 |
| 冻结模板锚点 + 学习式序列头 | 学习式序列头 | −0.0089 | −0.0097 | −0.0165 |

五条结构不同的端到端路线在每个划分上均为负。 它们覆盖随机卷积特征、固定匹配滤波器组加学习时间层、多模态融合网络、带门控的多尺度学习编码器，以及用冻结模板锚点替换学习式前端、同时保留学习式序列头的混合结构。结构多样性使这不只是调参结果。

第一行是信息性对照：将同一随机卷积方法应用于派生的飞行时间序列而非原始波形，可达到 0.5152，低于 oracle 线性基线但远高于零。失败被定位在从原始波形中学习，而非估计器家族本身。

报告说明。 早期内部记录对每次运行只引用一个数值，其中五条路线的两条取自验证集、三条取自测试集。这里给出全部三个划分。发现不变，且更强：五条路线在所有划分上均为负。

### 6.5.1 以低成本探针定位缺口

我们没有继续调优失败网络，而是在增量特征集阶梯上运行了 ridge 探针（fig3_e1d_ladder.csv，18 个集合）。下表每一行都是该文件的一个命名集合，因此维度和 R² 均来自同一行；第一行是完整参考集，第二行是七个峰值表征集合中表现最佳的一项：

| 阶段 | 特征集 | 维度 | test | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对照 | full_b1 | 1008 | 0.4786 | 通过（Δ = 0） |
| 峰值表征 | peak_stats7_phase | 539 | 0.2048 | 失败 |
| + 标定与声速 | peak_phase_plus_calibration_sound | 612 | 0.2050 | 失败 |
| + 相关指标 | cal_plus_corr_psr | 682 | 0.2051 | 失败 |
| + SNR | cal_plus_corr_psr_snr | 717 | 0.4525 | 通过 |

第三行是该阶段的累计集合，而不是该阶段的最大值；该阶段四个集合中最好的一个在 540 列达到 0.2060，不改变解读。该阶段起直至加入信噪比前的最后一行，所有集合均在 0.1950 至 0.2060 之间。

加入单个数组，即逐帧信噪比，它以五个窗口上的七种统计量贡献 717 列中的 35 列，便使探针从 0.2051 一步升到 0.4525。仅靠标定和飞行时间量无法恢复目标；必须使用信噪比携带的衰减信息。探针耗时数分钟，而每条失败的训练路线均耗时数小时。

这一结果随后阻止了一项只使用飞行时间和声程量的候选估计器：其前置条件已经被测量且已失败。

另有一行必须谨慎解读。一个除移除原始逐帧飞行时间数组外与完整参考集相同的特征集，达到 0.4783，而参考集为 0.4786。这不意味着飞行时间不重要；该集合仍保留声速数组，后者是飞行时间关于声程的 Theil–Sen 回归产物。正确结论是，一旦保留序列级回归产物，逐帧原始值就变得冗余。

## 6.6 结构性物理先验及其解释性对照

按物理角色分组特征，每组在融合前独立压缩到 16 维，下游头与冻结基线一致。对照保持参数量为 28,051，并随机置换分组分配（table5_module_c_grouping.csv）。

| 变体 | 划分器 | test | 相对基线的 Δtest | OOD | 相对基线的 ΔOOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理分组 | 随机 | 0.5450 | −0.1482 | 0.5174 | −0.1253 |
| 物理分组 | LHS 边界 | 0.5193 | −0.1392 | 0.5463 | −0.1461 |
| 物理分组 | SPXY 目标边界 | 0.5414 | −0.1303 | 0.1948 | −0.2662 |
| 物理分组 | SPXY 边界 | 0.5661 | −0.1350 | 0.5142 | −0.1823 |
| 随机置换 | 随机 | 0.6647 | −0.0285 | 0.6262 | −0.0165 |
| 随机置换 | LHS 边界 | 0.6377 | −0.0207 | 0.6885 | −0.0039 |
| 随机置换 | SPXY 目标边界 | 0.6612 | −0.0106 | 0.2877 | −0.1733 |
| 随机置换 | SPXY 边界 | 0.6710 | −0.0301 | 0.6848 | −0.0117 |

物理分组变体在测试集上比基线低 0.13–0.15，远低于 −0.01 非劣门槛。等容量对照在四个划分器上的分布外 R² 比物理分组高 0.093 至 0.171。

因此，容量不是解释；沿物理动机边界的过早隔离才是解释。没有等容量对照，结果会被写成“物理先验没有帮助”，这是不同且更弱的主张。该发现的范围是特定配方，即每组在任何跨组交互之前独立压缩为 16 维；它不延伸至应用于特征构建的物理先验，第 6.3 节显示后者有效。

## 6.7 两次信息源升级

每次增加信息的尝试后，均重新运行阶段 I。

构建双向测量，是因为第一次审计因未表示的机制（整体流动）而拒绝了全部 189 个工作点。纳入该机制后，拒绝率降为 0 / 567；双向审计使用自己的更大网格，故两个计数不属于同一组点，审计由无从判断变为有信息。然而窄窗口判据仍远离目标：标称仪器情景为 4.37 vol %，保守情景为 9.58 vol %（table1_six_measurements.csv，行 bidirectional_f4）。

下游中，登记的模型协议比较针对三个测量臂运行：单向（A1）、带幅值校正的单向（A2）和双向解耦（A3），并对每个头评估判据（table8_f5_flow_decoupling.csv）。线性头的结果如下：

| 判据 | 观测值 | 门槛 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) A3 相比 A1 改善分布外目标 MAE | 1.2364 → 1.1198，即 0.1165 vol % | ≥ 0.50 vol % | 否 |
| (b) A3 接近 A2 | −0.0850 | ≤ 0.25 | 是 |
| (c) 零流锚点非劣 | −0.0665 | ≤ 0.05 | 是 |
| (e) 声速偏差与互易性 | 1.8067 → 0.0368 m/s（−97.96 %） | 互易性 ≤ 0.1 μs | 否 |

判据 (d) 未出现在该表，因为它不是逐头量。它是在每个选择器、随机种子和划分单元内检验 A3 − A1 目标 R² 的配对非劣性检验，不跨单元聚合，并在协议层登记。12 个单元全部通过，配对差异在 +0.0242 至 +0.0656 之间，门槛为 ≥ −0.01（table8_f5_flow_decoupling.csv，行 _protocol）。在此报告，是为了不让文稿讨论的四条判据被误解为完整集合。

机制完成了其设计目标，门槛仍然失败。 配对声速偏差下降 97.96 %，即两个数量级，而分布外目标误差仅改善 0.1165 vol %，低于预注册 0.50 vol % 要求。流动已被成功解耦；目标误差并非受流动限制。

判据 (e) 因另一原因被记录为失败，且不应读为物理结果：它的互易性统计把全相位帧百分位数（16.6 μs）与由稳态多声程条件导出的门槛（0.1 μs）混合。该不匹配被登记为审计统计量缺陷，未在事后修复。

多频弛豫谱在每个观测臂 216 个工作点的网格上，审计了五个观测臂（fig4_mrs2_rank_vs_p90.csv）。

| 观测臂 | 联合秩 | 中位 P90（vol %） | 最大 P90（vol %） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单频（负对照） | 1–1 | 10.7603 | 13.4039 |
| 多频色散 | 3–4 | 5.3889 | 6.1610 |
| 多频吸收 | 4–5 | 3.7861 | 5.7029 |
| 湿度差分 | 5–5 | 2.7765 | 4.4673 |
| 压力扫描 | 5–5 | 2.4004 | 4.0339 |

负对照复现退化秩，确认审计对预期检测条件敏感。秩从 1 提高到 5，说明新增观测确实是新信息；但精度判据仅从 10.76 vol % 降至 2.40 vol %，而门槛为 0.4 vol %。 可辨识性改善与精度改善之间的这种脱钩，是本研究中“机制有效却未带来所需量级”的最清楚例子，也解释了为何审计以精度判据而非秩设门槛。

由于门槛在前向阶段失败，未生成多频数据集，也未在其上训练任何模型。

## 6.8 阶段 I′：硬件需求反演

算法路线关闭后，在触发抖动和温度先验构成的 128 点网格上反演审计（fig5_mrs6_hardware_floor.csv）。

常规硬件中的任何组合都无法通过。在最紧网格点（抖动 0.01 μs、温度先验 0.1 K）下，四个多频臂的最坏情形判据为 1.09 至 1.32 vol %；进一步收紧也不再改变它，这是下限而非斜率。约束项是 0.1 mm 的声程先验，其次为 2 % 衰减标定。一个组合极端规格可达到 0.287 vol %，所以目标在物理上并非不可能，而是需要不同仪器。

频率点数不在约束之列：四点和八点相差不足 1 %。

该反演的价值在于将失败转化为可证伪规格。未来测量活动要么满足 0.1 mm 声程先验，要么不满足，而这可独立于任何模型检查。

## 6.9 阶段 II：估计效率

在冻结观测上比较两种求解器变体，实践等价带预先登记为 0.02（table6_solver_efficiency.csv）。

| 域 | 基线 P90 | 投影求解器 P90 | 相对改进 | 95 % CI 下界 | 超过带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test | 1.6604 | 1.6142 | 0.0278 | 0.0116 | 否 |
| OOD | 0.7161 | 0.6985 | 0.0245 | 0.0074 | 否 |

两个点估计均超过该带，两个置信下界均未超过。因此保留简单基线。若以点估计设门槛，会在证据不支持的情况下采用更复杂求解器。

此外，在运行该比较之前，投影求解器已被验证为结构正确（table7_structural_verification.csv）：

| 检查 | 量 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 投影相对联合参考 | 最大绝对参数差 | 1.04e−17 |
| 投影相对联合参考 | 最大投影残差差 | 7.11e−15 |
| 投影 Jacobian | 相对有限差分的最大相对误差 | 8.57e−10 |

结构可接受性和是否采用是独立决策。这一对结果是本研究最清楚的“前者成立而后者不成立”示例：投影达到机器精度，但仍未采用，因为构造的精确性并不说明该重写提取了更多信息。

## 6.10 阶段 III：后验校准

在每个域的 648 个登记样本上，为三种方法构造后验区间（fig6_c2_posterior_diagnostics.json）。

曲率正确。 Laplace 标准差与逐样本 Cramér–Rao 下界之比，在测试集的中位数为 1.00035，在分布外域为 1.00004。因此，之后的每个问题都必须由几何或先验规格解释，而不是算术错误。

按方法和域分解的拒绝构成。

| 方法 | test 拒绝 | 构成 | OOD 拒绝 |
| --- | --- | --- | --- |
| Laplace | 205 / 648 = 31.6 % | 截断失败 ×205 | 42 / 648 = 6.5 % |
| profile Laplace | 183 / 648 = 28.2 % | 截断失败 ×183 | 42 / 648 = 6.5 % |
| 重要性校正 | 240 / 648 = 37.0 % | 继承提议 ×205 + 诊断超阈值 ×35 | 71 / 648 = 11.0 % |

与曲率有关的拒绝条件从未触发。截断失败有其明确含义：当超过 96.9 % 的切空间质量位于物理域之外时，构造会报告该问题。若将第三行的两种原因合并，便会错误归因机制。

两种覆盖率统计，目标组分，Laplace 方法。

| 域 | 名义值 | n | 接受 | 选择条件值 | 无条件值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test | 0.50 | 648 | 443 | 0.6072 | 0.4151 |
| test | 0.80 | 648 | 443 | 0.9120 | 0.6235 |
| test | 0.90 | 648 | 443 | 0.9842 | 0.6728 |
| test | 0.95 | 648 | 443 | 0.9977 | 0.6821 |

只要区间存在，覆盖率就是保守的。若仅报告选择条件列，将在 0.95 名义水平上呈现 0.9977，同时隐去 31.6 % 的拒绝率。该方法针对目标组分的八条覆盖率带中，只有一条落入接受带。

区间宽度相对工作量程。 测试集的 95 % 区间中位宽度为 5.72 pp，而工作量程为 3.20 pp，比例为 1.79。四个名义水平中，下界最低为 12.062 %，比采样下限 18.00 % 低 5.94 pp。

估计值本身可能位于域外。 24 个曲率审计探针中有 4 个不可用，因为点估计已在登记物理域外。这将尾部泄漏与更深层问题区分开来：部分似然峰本身不可行。

按登记的报告规则，这些观测只产生一个结论：在冻结设计和登记噪声下，单样本后验不支持任何比“位于工作量程内”更精细的陈述。 此时可用的三种缩窄修复方式，即收窄先验、温度缩放和保形重校准，均被预注册为禁止，并由代码拒绝。

规格说明。 三种方法在受约束单纯形上使用平坦先验，而登记观测由受约束拉丁超立方设计产生。因此以上区间宽度是在该平坦先验规格下报告的，不能在绝对量级上与使用生成先验的方法比较。这一不匹配是冻结合同的缺陷，将在局限性中讨论。

## 6.11 六种独立测量的汇聚

table1_six_measurements.csv 汇集本研究对窄窗口限制作出的六种判定。它们在方法、所计算的量以及是否涉及任何拟合模型方面均有差异。

| 来源 | 方法 | 窄窗口结果 |
| --- | --- | --- |
| oracle 分箱 | 真值特征 ridge | 分箱 R² 为 −9.20 至 −2.60 |
| 第一次可辨识性审计 | 单向 Fisher + 干扰传播 | P90 为 8.85–12.99 vol % |
| 双向审计 | 流动解耦 Fisher | P90 为 4.37–9.58 vol %；拒绝 0/567 |
| 多频审计 | 前向 SVD 秩 + 界 | 最佳观测臂中位 P90 为 2.40 vol % |
| 硬件反演 | 规格扫描 | 饱和下限为 1.09–1.32 vol % |
| 求解器 + 后验 | 可变投影 + Laplace | P90 为 1.66 vol %；95 % 区间 5.72 pp，而量程为 3.20 pp |

六种方法中的四种不涉及训练和数据集，两种基于模型。它们从相反方向汇聚到同一结论：前向审计限定任何估计器能达到的能力，而基于模型的结果落在该界限以内，并未超过它。

完整工作量程仍可粗略分辨，冻结头在其上达到 0.70，这与上表并不矛盾。两种陈述回答不同的问题，正是第 6.1 节规则 1 所要保留的区别。

## 本节产物索引

| 小节 | 产物 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | fig2_d0_information.csv | 6 |
| 6.3 | table2_discriminative_heads.csv | 8 |
| 6.4 | table3_b7_protocol.csv | 4 |
| 6.5 | table4_end_to_end.csv、fig3_e1d_ladder.csv | 6、18 |
| 6.6 | table5_module_c_grouping.csv | 8 |
| 6.7 | fig4_mrs2_rank_vs_p90.csv、table8_f5_flow_decoupling.csv | 5、11 |
| 6.8 | fig5_mrs6_hardware_floor.csv | 128 |
| 6.9 | table6_solver_efficiency.csv、table7_structural_verification.csv | 2、3 |
| 6.10 | fig6_c2_posterior_diagnostics.json | — |
| 6.11 | table1_six_measurements.csv | 6 |

全部 36 个输入的源路径和 SHA-256 摘要记录于 artifacts/provenance.json。重新生成命令为：

python scripts/build_paper_artifacts.py

# 7. 讨论

## 7.1 在研究中反复出现的六项判断

以下每项均在不止一个实验中出现，涉及不同机制和不同阶段。它们按实际应用顺序陈述。

1. 先计算信息预算，再选择估计器。 多频路线在生成任何数据集之前，先运行纯前向 Fisher 审计作为生死门槛；门槛失败，整个下游生成、训练和评估链从未构建。两条端到端路线采用了相反顺序，即先训练、随后发现前端不可接受；它们各自耗费一次完整训练运行，才得到审计在数分钟内即可给出的结论。这种不对称并非边际差异：第 6.5.1 节在两个学习式前端失败后，用特征集上的 ridge 探针在数分钟内定位了决定性的缺失量。

2. 正结果之前先运行负对照。 本研究的四个对照分别提前排除了某类伪信号：前向零方向（第 4.3.5 节）在任何求解器编写前表明总丰度不是可估计自由度；单频观测臂复现退化秩，确认审计对其应检测的条件敏感；正对照探针返回严格为零的偏差，因而排除了探针自身责任；等容量置换（第 6.6 节）则颠覆了对结构性结果的直观解读。最后一项最强。若没有它，一个物理分组瓶颈比基线低 0.13–0.15，只能解读为物理先验在这里没有帮助。有了它，即参数量相同、分组随机置换、分布外 R² 高 0.093 至 0.171，结论就变得具体且可行动：代价来自物理相关通道间的过早隔离，而非容量问题。

3. 严格收窄每项结论的适用范围。 学习式前端失败是关于该实现的陈述，而不是关于波形域学习的陈述；分组失败是关于“每组在任何跨组交互之前都独立压缩为 16 维”的陈述，而不是关于物理先验整体的陈述，事实上第 6.3 节表明应用于特征构建的物理先验正是使线性基线达到测量级同等性的原因；多频失败是关于登记噪声预算的陈述，且明确标为硬件结论而非算法结论。收窄范围不是谦逊，而是避免负结果关闭仍然开放方向的必要条件。

4. 前置条件通过不等于目标已满足。 见第 7.2 节。

5. 单位和量级问题会伪装成结构问题。 本研究中有三个实例，最初都被理解为其他问题：一个辅助损失在以秒计的量和归一化索引之间计算，使该项相对于主目标约为 1e−9，最初被理解为训练失败；目标量级为 1、20 和 78，却没有逐目标标准化，导致同一网络在自身训练集上失败（第 6.3 节），最初被理解为容量或正则化问题；两个噪声配置下候选设计排序跨度为 0.004565 和 0.006725，最初被理解为设计发现，而实际上它是数值带的 50 至 74 倍、却比实践带低 3.0 至 4.4 倍，且只有一个可区分的排序层级（table9_bands_and_frame_fidelity.csv）。无论是多目标回归还是设计比较，都应先检查单位和量级，再检查结构。

6. 失败必须分解到机制层面才算完整。 后验评估最初只记录没有方法通过覆盖率门槛。两周后，在没有新计算的情况下重新读取相同冻结产物，得到如下链条：截断失败 → 超过 96.9 % 的切空间质量位于物理域外 → 平坦先验与生成数据的受约束设计不一致 → 除尾部泄漏之外，部分似然峰本身不可行。带有机制的失败说明下一步应改什么；没有机制的失败只能重新运行。

## 7.2 机制已建立，但量级不足

本研究最具可迁移性的单项观察是：一个机制可以严格按设计被证明有效，却仍无法把目标量移动到有意义的程度。它在五种不同机制上发生了五次，每次前置条件都以高精度验证：

| 已验证的前置条件 | 失败的目标判据 |
| --- | --- |
| 帧级模板锚定，峰值 MAE 为 0.0375 个采样点，而门槛为 0.15 | 序列级同等性失败，目标 R² 为 −0.0097 |
| 流动解耦，配对声速偏差下降 97.96 % | 分布外 MAE 改善 0.1165 vol %，而门槛为 0.50 |
| 多频可辨识性，秩 1 → 5 | 最佳观测臂中位 P90 为 2.40 vol %，而门槛为 0.4 |
| 可变投影在参数上精确至 1.04e−17 | 改进置信下界为 0.0116，而带为 0.02 |
| Laplace 曲率与 Cramér–Rao 比为 1.00035 | 95 % 区间中位宽度为 5.72 pp，而量程为 3.20 pp |

左列的精度使这一模式具有启发性。这些并不是机制只完成了一半的情形。投影精确到机器 epsilon；曲率精确到小数点后四位；流动解耦将偏差降低两个数量级。每种情形中，机制原本要控制的量都被控制了，而感兴趣的量几乎没有移动。

实际后果是对方案阶段的一项要求：在构建机制之前，先估计即使它完美工作能够带来的改进量级，并将该估计与门槛比较。 证明机制正确是必要条件，但本研究表明它经常不充分。以上五项中的四项本可由事前数量级估计预测为失败；流动解耦案例除外，因为在解耦前流动对误差预算的贡献确实未知，这本身也是先做低成本前向审计的理由。

## 7.3 冻结能防什么，不能防什么

本研究每个阶段均在运行前登记合同：门槛、拒绝语义、采样量、触发阈值及每个结果关联的解释约束。产物仅追加，并携带 SHA-256 清单和源快照。这套机制对其设计威胁按预期工作：看到结果后没有移动任何门槛，0.4 vol % 业务要求也通过独立决策被明确降级为参考标记，没有悄然放松，历史裁决亦未改写。

但它未能防止另外两种失败模式，二者都值得说明，因为都不局限于本研究。

合同缺陷。 后验合同预注册了 24 条覆盖率带及所有相关语义，但被设想为后备基线的方法从未被录入校准方法列表。忠实实现因而将其完整校准门槛硬编码为 false，目标裁决在检查任何数据之前就结构上不可达，直到尝试最终阶段才被发现。同一合同中还出现两项同族缺陷：一个本来应跳过昂贵计算的触发器，反而从那项计算所测成本读取条件；另一项规格不匹配则是确定性方法在受约束单纯形上使用平坦先验，而登记观测由受约束设计生成，使绝对区间宽度在方法间不可比。

补救很低成本，但当时没有：冻结后、运行前，枚举状态机可输出的每一种裁决，并给出抵达它的路径。 没有可达路径的裁决属于缺陷，人工检查数分钟即可发现，执行却可能数周才发现。

描述漂移。 冻结确保数字不能改变，但不能保证描述该数字的句子准确。手稿准备期间出现了五例，均在不做新计算的前提下，从冻结产物重新生成每个引用值时发现：

| 描述 | 缺陷 | 对结论的影响 |
| --- | --- | --- |
| “区间下界达到 14.931 %” | 取自四个名义水平中最不极端的 50 % 水平，却被表述为总体最小值 | 无；真实最小值为 12.062 %，更极端 |
| 两项消融被表述为独立 | 两个配置文件在不同构建器名下声明相同特征定义 | 数值无影响；支撑主张必须收窄 |
| 五个端到端结果列在一起 | 两个取自验证集，三个取自测试集 | 无；全部五条在三个划分上均为负 |
| “设计排序跨度 0.71 %，低于数值保护带” | 主配置跨度为 0.4565 %，且高于数值带、低于实践带；冻结决策理由写的是实践带 | 无；决策未变，但记录指错机制 |
| 判据实现“29 行” | 与该文件的任何行数口径都不一致（总行数 34，非空行 27） | 无；实质性主张，即无领域依赖，仍成立 |

五项均未改变结论，其中两项更正后反而强化了底层发现。正因如此，它们值得报告：这是严格冻结纪律仍无法消除的失败模式，因为它们存在于文字而非产物中。第四项最具启发性，因为读者核查主张时会在同一冻结文件中看到 resolvable_numerical = true，而该句试图概括的内容恰与之冲突。

它们的分布也具有信息：三项涉及引用的是哪个数，一项涉及该数说明的是哪种机制，一项是简单误计。只有第二类会使读者误解研究已经确立的内容，也是最不可能仅靠重读发现的一类。

本文采用的对策是从冻结输出中以程序方式生成每个引用值，并记录源路径与摘要，使误描述成为会失败的检查，而不是读起来合理的句子。本文的结果和讨论由覆盖 46 个源文件的 17 份产物支撑。

## 7.4 适用范围与迁移条件

首先给出必要陈述：该方案没有达到自身目标。 窄窗口判据为 1.0–2.4 vol %，预注册目标为 0.4 vol %。可迁移的是审计框架和工程结构，而不是经验证的检测方案。把这项工作当作可直接移植的解决方案会造成错误预期。

按代码耦合度划分。 组件按其对场景专属模块的实际依赖分为四层。将干扰不确定性传播到目标单位的判据，即承载全研究的判据，仅 34 行，完全无领域依赖。残差分解头、指标和协议层、打包与划分机制、模型和训练层同样与场景无关，因为通道按名称解析，目标维度由数据而非常量确定。信号处理前端和第一次可辨识性审计各自仅导入一个物理函数和一个组分常量；替换这两项，即可将包含匹配滤波、包络锁定、亚采样插值、稳健噪声估计和多声程回归的整套处理链用于任意超声飞行时间测量。后验机制在实质上与维度无关，但绑定在三组分切空间基与固定观测行步长上，需泛化而非替换。只有物理常数、组分域、冻结设计、载频与声程限制、新鲜空气标定假设和冻结裁决真正不可迁移。

代码库中已有三种闭合结构不同的场景并存：一个四组分闭合系统、一个带背景气的四目标开放系统，以及当前这个将背景气提升为显式目标的三组分闭合系统。这直接支持框架层面的主张；增加第四个场景是已经走过三次的路径。

按物理条件划分。 两项判据决定可适配性：每个目标组分是否有专属直接通道，以及目标工作量程相对于观测灵敏度的大小。组分摩尔质量差异显著、或每个目标都有直接通道的方案，比当前方案处于更有利条件；这里两个难区分组分的摩尔质量仅差 14.24 %、热容比仅差 0.35 %，困难目标跨度也仅为 3.20 个百分点。结构上与本方案相似的情形，即一个红外活性组分作为锚点、其余组分由声学推断，是自然的迁移目标；其中若干方案的工作量程远宽于 3.20 个百分点，这构成实质不同的条件。痕量检测以及任何摩尔质量相等的组分对都不在声学路径能力范围内，本研究为这一边界提供证据，而非反证。

在新方案中采用该框架前的五项检查。

- 每个目标组分是否有专属直接通道？若没有，在训练任何模型前先计算 Fisher 秩。

- 应预期任何单个标量观测都存在秩亏；本例在全部 189 个工作点均成立。只有加入第二个独立物理机制后，干扰参数才可能被边缘化。

- 将目标工作量程相对于观测噪声定量化。狭窄量程会直接导致精度不足，且在模型出现前就能看见。

- 确定硬件实际可以提供哪些干扰先验。本例的约束项是 0.1 mm 声程先验，这是采购问题而非算法问题。

- 若组分满足闭合约束，检查缩放零方向，并在降维切空间中求解。总丰度不是可估计自由度。

## 7.5 本研究无法解决的一个问题

摊销后验推断，即在模拟器抽样上训练条件密度估计器，在这里技术上可行且成本低：一次训练抽样只需一次前向评估，因此 20 万条训练集在单核上只需数秒，比其可替代的重采样路径低三个数量级。它会为每个样本产生区间，从而完全消除 28–37 % 的拒绝率；由于它在登记生成模型上摊销，其校准几乎可构造性满足。基于现有证据，它很可能通过覆盖率门槛。

它没有运行，原因不是资源，而是公平性问题。这类模型按构造使用真实受约束生成先验，而本文评估的确定性方法在单纯形上使用平坦先验。因此，摊销方法的更窄区间会将先验规格差异与方法差异混淆；第 6.10 节表明先验规格并非小项，正是它使超过 96.9 % 的后验质量落在物理域之外。

该结论要求在运行任何此类比较前先登记：主指标必须是从先验宽度到后验宽度的收缩比，而非绝对区间宽度。 否则比较将允许一个虚假的正结果：覆盖率通过、区间很窄，但测量对后验的贡献接近于零。这是“部分似然峰本身位于可行域外”这一发现的直接推论：将平坦先验替换为正确的窄先验后，后验会被先验主导。

## 7.6 对传感反演模型选择研究的含义

多组分气体反演文献主要围绕估计器比较组织。本研究表明，这种组织存在一个盲点，而且弥补它的成本很低。

修正方法早已存在于相邻领域。 大气遥感已在三十年前就通过前向模型，在构建反演前计算信息量、信号自由度和平均核，目的正是确定仪器能够分辨什么 [Rodgers 2000, Ch. 2]。这一做法在该领域属于教科书内容，却在多组分气体传感文献中实际上缺失；声速加声衰减的声学传感概念自 [Phillips et al. 2003] 起已可获得，但没有配套的可辨识性分析。因此，本文的观察不是这种顺序是否可能，而是它缺席的代价是什么，案例研究也量化了该代价。

在固定观测模型下，更换估计器只能逼近有效信息给出的界限，无法越过它。当方案受信息量限制时，估计器比较衡量的只是各候选方法逼近一个已低于需求的界限的程度，并被呈现为性能排序。本文中五种结构不同的端到端架构在每个划分上均给出负 R²，第六种应用于派生标量序列的架构为 0.5152；如果不知道界限已低于需求，把这种差异读作架构排序就是在解读不可达目标周围的噪声。

本研究中两条训练优先路线各自耗费一次完整训练，才得到前向审计数分钟即可给出的结论。审计通过时，估计器比较才有意义，因为剩余差距确实可归因于估计器。审计失败时，有效问题从哪个模型转为哪项规格，第 6.8 节表明后者具有具体且可证伪的答案。

以这种方式报告的负结果不是没有发现。它是关于传感方案的陈述；本文由六种相互一致的独立判定支持，其中四种完全不涉及拟合模型。

# 8. 结论

本文审计了一个三组分声学气体传感方案。三个目标组分中有两个缺少专属测量通道，困难目标的工作量程仅为 3.20 个百分点。目标跨越该量程仅使声速变化 0.79 m/s，而 1 K 温度误差即可引起 0.58 m/s 的变化。

在当前前向模型、噪声预算和干扰先验下，精度限制来自观测信息上限，而非所比较估计器的能力。六项方法不同的判定将窄窗口精度限制定位在 1.0–2.4 vol %，高于 0.4 vol % 的目标，其中四项不需要拟合模型。规格扫描表明，0.1 mm 的声程先验是首要约束，2% 的衰减标定是次要约束；仅增加探测频率数量不能满足精度要求。

这一研究顺序并非本文首创。在构建反演器之前计算信息量，是大气遥感中的标准做法。本文的贡献在于说明，当多组分气体传感缺少这一环节时，会产生可量化的开发成本。两条估计器优先路线各完成一次完整训练，才得到前向审计数分钟内即可给出的结论；第三条路线则在审计阶段终止，未再生成数据集。五种端到端架构在全部数据分区上均得到负 R²，说明在信息上限低于需求时，架构排序不能替代可行性判断。

审计链包含三个可独立迁移的组成部分。第一，等效目标误差判据在 Cramér–Rao 下界和常规信息量度未定义的秩亏条件下仍可计算。第二，规格空间反演可把审计失败转化为可检验的仪器要求。第三，拒绝原因、两种覆盖率及区间宽度的联合报告，可避免将信息不足误述为成功结果。

预注册过程还暴露出两类缺陷。其一，若运行前不枚举所有可达裁决，冻结合同仍可能使目标裁决在结构上不可达。其二，冻结可以保护数值，却不能防止文字错误描述这些数值。手稿阶段发现的五处描述漂移均可追溯到正确且未改变的产物。对应的低成本补救措施是开展冻结后一致性审查，并从冻结输出自动生成引用数值。

综上，该方案没有达到预注册要求，本文也不将其表述为已验证的检测系统。本文提供的是在当前模型条件下定位观测信息上限的证据、改善该上限所需的仪器规格，以及一条成本较低、适合在模型开发前运行的审计链。

# 9. 局限性

## 9.1 证据基础完全来自合成数据

本文所有数值均来自前向模型。声速采用理想气体混合模型，热导率采用 Wassiljewa–Mason–Saxena 混合规则，振动弛豫采用洛伦兹形式，光学响应采用经验模型，相关常数取自标准参考资料。所有结果均未经过物理仪器验证。

因此，本文结论均以前向算子能够正确描述目标灵敏度为前提。审计所得界限表示，在该前提下任何估计器均无法越过的信息上限。若前向模型在目标灵敏度方向上存在偏差，该界限也会随之失真。本研究尚未检验这一风险，后续需要使用更高保真数据或物理测量进行验证。

## 9.2 从未测试的条件

以下内容均未被评估，因此不得出现在由本研究导出的任何能力陈述中：真实硬件下的分布外行为、潮湿空气、设备配置文件留出、时间漂移、标定批次变化，以及波形统计的仿真到现实距离。正式数据集名为 extrapolation 的分区只是洗牌的随机余量，并不是物理上不同的工况；之所以报告它，只是因为协议登记了它。

## 9.3 报告数值不得有的三种解读

分布外结果不得合并。 同一冻结头在一种边界选择器下达到 0.7002，在另一种下为 0.4340。此外，目标边界选择器的三个划分随机种子收敛为单一留出集，因此其重复运行度量的是划分内和训练随机种子方差，而非三次独立验证。

真值特征结果不能代表部署能力。 真值上界配置（oracle）的 R² 比测量级基线高 0.18。强表格先验在测试集达到 0.6594，在训练集达到 0.9811，因此本文仅将其作为上界探针报告。

粗能力与细能力是不同主张。 冻结头在全工作量程达到 0.70。在 0.8 vol % 窗口内，即使使用真值特征，R² 也为负。两个数都不能代替另一个。

## 9.4 方案没有达到自身要求，而且本可闭合该问题的评估集并不完整

实测窄窗口精度为 1.0–2.4 vol %，而预注册要求为 0.4 vol %。该要求后来通过独立业务决策被降级为参考标记；降级不改变任何物理发现，也没有重写任何历史裁决。

不确定性阶段登记了六部分评估集：基于模拟校准的秩直方图、经验覆盖率、负对数似然、连续排序概率分数、后验预测检查和分布外覆盖率。其中四部分存在；校准秩直方图和后验预测检查不存在。 完整 Monte-Carlo 阶段曾开始但被终止；由于只有全部子任务成功后才写入汇总报告，因此没有留下产物，所见进度不是证据。参数 bootstrap 后验和摊销推断方法从未运行。

因此，该路线以部分证据结束，并通过明确的版本化合同修订记录了豁免、原因和后果。所得裁决的登记语义为未通过，不得被引用为任何形式的通过。

## 9.5 预注册本身的缺陷

冻结合同在事后发现三项缺陷。它们是合同设计问题，而非实验结果，故单独列出。

- 后备后验方法从未录入校准方法列表，因此忠实实现将其完整校准门槛硬编码为 false，目标裁决在查看任何数据前便结构上不可达。

- 原本用于跳过昂贵计算的触发器，条件却从该计算的测得成本中读取，因此计算运行前它无法触发。先验估计显示需求约为登记预算的 100×，这意味着触发器本应一开始就触发。

- 确定性方法在受约束单纯形上使用平坦先验，而登记观测由受约束拉丁超立方设计生成。 因此绝对区间宽度在不同规格间不可比，物理域外过量后验质量是该不匹配的直接结果，而非测量本身的属性。

第 3 项也约束未来工作：任何与使用生成先验的方法的比较，都必须以从先验到后验的收缩比为主指标，而不是绝对区间宽度，否则会接受一种满足所有形式准则、但测量几乎不贡献信息的结果。

## 9.6 手稿准备阶段进行的更正

从冻结产物重新生成每个引用数值后，发现内部记录中有五个句子错误描述了其数值。五个数本身均正确且已冻结；没有任何更正改变结论，其中两项强化了底层发现。

| 陈述 | 缺陷 | 更正后 |
| --- | --- | --- |
| 区间下界“达到 14.931 %” | 取自四个名义水平中最不极端的一项，却被表述为总体最小值 | 12.062 % |
| 两项消融被表述为独立 | 不同构建器名称下的特征定义相同 | 一项消融，主张收窄 |
| 五个端到端结果列在一起 | 两个来自验证集，三个来自测试集 | 报告全部三个分区 |
| 设计跨度“0.71 %，低于数值带” | 数值和带均错误；冻结决策理由指向实践带 | 0.4565 % / 0.6725 %，高于数值带，低于实践带 |
| 判据实现“29 行” | 不符合该文件任何行数口径 | 34 行 |

报告这些更正，是因为它们代表严格冻结纪律仍无法消除的失败模式：错误存在于文字而非产物中。采用的对策，即从冻结输出以程序方式生成每个引用值并记录源路径与摘要，只在手稿阶段引入；它本可更早发现全部五项。

## 9.7 审计框架的范围

审计链决定在登记的观测模型和噪声预算下目标精度是否可达、不可达时哪项规格形成约束、候选估计器改进是否超过实践等价带，以及所报告区间能否据此行动。

它不决定模型失配下的行为（第 9.1 节），也不决定审计失败的方案是否可能在另一种目标定义下成功：覆盖全范围的粗分类和窗口内精细回归是不同问题，审计只回答被提出的那个问题。

第 7.4 节的迁移分析基于导入层级依赖和两项物理准则，尚未通过将框架实际迁移到其他方案而验证。“该做法在多组分气体传感文献中缺失”的主张基于数据库检索，应表述为未找到，而不是不存在。

## 9.8 工程说明

正文引用的计算成本数值，即单次前向评估 73.6 μs、单初始化求解 204.6 ms，是单台机器上的非正式测量，不属于任何冻结产物。

作者机器上的项目测试套件报告 520 个通过、51 个失败和 24 个报错。每个失败均为开发平台特有的临时目录权限错误，而不是代码回归；不确定性阶段测试可独立通过。依赖数据集生成或波形缓存的测试，在该环境问题解决前不得声称通过。

仍有一条参考文献未解决：Pareto 平滑重要性采样的作者、标题和预印本标识符已核实，但通常归属给它的期刊卷期尚未独立确认。

# 附录 A　文献核实与领地判定

## 相关工作：已核实参考文献与领域边界判定

检索日期：2026-08-20 检索工具：CrossRef / PubMed / arXiv（mcp__academic-search、mcp__paper-search） 用途：第 1 节引言的写作依据，以及全文可声明创新点的边界 纪律：只收录题名、作者、期刊、DOI 全部核对成功的条目。未核实的一律标注。

### 1. 已核实的参考（全部带 DOI）

#### 1.1 本方案的直接概念前身

| 文献 | 期刊 | DOI | 引用数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lueptow & Phillips 1994, Acoustic sensor for determining combustion properties of natural gas | Meas. Sci. Technol. | 10.1088/0957-0233/5/11/010 | 20 |
| Phillips, Dain & Lueptow 2003, Theory for a gas composition sensor based on acoustic properties | Meas. Sci. Technol. | 10.1088/0957-0233/14/1/311 | 50 |

Phillips 2003 是最接近的前身：用声速 + 声衰减确定气体组成，并在理论上演示了三组分混合气。其摘要指出：对于三组分气体混合物，测得的声速和声衰减会分别在其中两个气体的组分平面上定义直线，两条直线的交点确定气体组成。

这条对本文的定位有直接影响：传感概念本身不是新的，且已发表在目标期刊上 23 年。本文能补充的是：当把温度、声程、触发延迟这些干扰参数加进那个”两线相交”的几何后，交点条件数如何劣化，以及由此产生的精度上限。

#### 1.2 弛豫吸收物理

| 文献 | 期刊 | DOI | 引用数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dain & Lueptow 2001, Acoustic attenuation in three-component gas mixtures—Theory | JASA | 10.1121/1.1352087 | 70 |
| Dain & Lueptow 2001, Acoustic attenuation in a three-gas mixture: Results | JASA | 10.1121/1.1413999 | 34 |
| Ejakov, Phillips, Dain, Lueptow & Visser 2003, Acoustic attenuation in gas mixtures with nitrogen: Experimental data and calculations | JASA | 10.1121/1.1559177 | 75 |

#### 1.3 声学弛豫谱反演与深度学习

| 文献 | 期刊 | DOI | 引用数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhu, Liu, Zhang & Li 2018, A simple measurement method of molecular relaxation in a gas by reconstructing acoustic velocity dispersion | Meas. Sci. Technol. | 10.1088/1361-6501/aa96da | 10 |
| Zhang, Wang & Zhu 2020, Locating the inflection point of frequency-dependent velocity dispersion by acoustic relaxation to identify gas mixtures | Meas. Sci. Technol. | 10.1088/1361-6501/ab9375 | 17 |
| Liu, Mei, Zhu & Cheng 2023, Identifying gas mixtures based on acoustic relaxation spectroscopy and attention recurrent neural network | Results in Physics | 10.1016/j.rinp.2023.106558 | 4 |

Liu 2023（ARGD）是必须显式承认的反例：BiGRU + 注意力，输入六个频点的 c(f) 或归一化吸收，三组分 CO₂/CH₄/N₂，约 4.98 万仿真样本。“首次把深度学习用于声学弛豫谱组分反演”这句话不能用。

#### 1.4 信息量分析与可辨识性

| 文献 | 出处 | DOI | 引用数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodgers 2000, Inverse Methods for Atmospheric Sounding: Theory and Practice | World Scientific | 10.1142/3171 | 2273 |
| — 其中第 2 章 Information Aspects | 同上 | 10.1142/9789812813718_0002 | — |
| Fewster & Jupp 2013, Information on parameters of interest decreases under transformations | J. Multivariate Anal. | 10.1016/j.jmva.2013.05.010 | 4 |
| Diong, Roueff, Lasaygues & Litman 2015, Precision analysis based on Cramér–Rao bound for 2D acoustics and electromagnetic inverse scattering | Inverse Problems | 10.1088/0266-5611/31/7/075003 | 8 |
| Zois & Mitra 2014, Controlled sensing: a myopic Fisher information sensor selection algorithm | IEEE GLOBECOM | 10.1109/glocom.2014.7037333 | 2 |
| Sibug-Torres & Enriquez 2019, Design of potentiometric sensor arrays using Fisher information and genetic algorithm | IEEE ICECIE | 10.1109/icecie47765.2019.8974846 | 2 |

#### 1.5 可分离非线性最小二乘与干扰参数

| 文献 | 期刊 | DOI | 引用数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Golub & Pereyra 2003, Separable nonlinear least squares: the variable projection method and its applications | Inverse Problems | 10.1088/0266-5611/19/2/201 | 612 |
| Kaufman 1975, A variable projection method for solving separable nonlinear least squares problems | BIT | 10.1007/bf01932995 | 191 |
| Aravkin & van Leeuwen 2012, Estimating nuisance parameters in inverse problems | Inverse Problems | 10.1088/0266-5611/28/11/115016 | — |

#### 1.6 后验校准与诊断

| 文献 | 出处 | 标识 |
| --- | --- | --- |
| Talts, Betancourt, Simpson, Vehtari & Gelman 2018, Validating Bayesian inference algorithms with simulation-based calibration | arXiv（未见正式期刊版） | arXiv:1804.06788v2 |
| Vehtari, Simpson, Gelman, Yao & Gabry, Pareto smoothed importance sampling | arXiv（v9, 2024-03-13 更新） | arXiv:1507.02646v9 |

PSIS 引用状态更新：§4 里原标注”未核实”的那条，作者与题名现已核对无误（五作者，非三作者）。arXiv 上无 DOI。该文通常被引为 JMLR 25(72), 2024，但该期刊卷期号本次未独立核实，投稿前需确认。

### 2. 领地判定：哪些声明不能提

按证据强度排序。

| # | 不能声明 | 占领者 | 强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “先算信息量、再选估计器”是新的工作顺序 | Rodgers 2000 第 2 章，大气遥感界的教科书做法，2273 引 | 极强 |
| 2 | 用声速 + 声衰减做三组分气体组成传感是新概念 | Phillips 2003（目标期刊）、Lueptow 1994 | 强 |
| 3 | 首次把深度学习用于声学弛豫谱组分反演 | Liu 2023 (ARGD) | 强 |
| 4 | 首次用 Cramér–Rao 界分析声学反问题的精度 | Diong 2015 | 中强 |
| 5 | 首次用 Fisher 信息做传感器方案设计 | Sibug-Torres 2019、Zois 2014 | 中 |
| 6 | 变量投影消去干扰参数是新方法 | Golub–Pereyra 2003、Kaufman 1975、Aravkin 2012 | 强 |

第 1 条是本次检索最重要的结果，它实质性削弱了原定的 §1 框架。 原计划把”审计先于建模”作为核心方法学贡献；这个顺序在大气遥感反演界已经成熟三十年，Rodgers 的信息量分析、平均核、信号自由度（DFS）就是为此设计的。

### 3. 检索后仍然站得住的贡献

逐条给出与既有工作的差别。

（a）秩亏时仍可计算的目标单位判据。 Rodgers 体系的信息量分析（DFS、Shannon 信息量、平均核）建立在先验加权后的系统可逆这个前提上。本工作的场景在单标量观测下联合 Fisher 秩恒为 1（189/189 个点实测），干扰参数块无法边缘化，DFS 与 CRB 都不给出目标单位下的数。等效目标误差 P90 恰好在这个区域仍然可算，代价是放弃联合最优性、只做一阶传播。这是窄但真实的技术差别，且实现只有 34 行（27 行非空）、无领域依赖。

（b）审计失败后的硬件规格反演。 最优实验设计文献（Attia 2025、Capellari 2016 等）解的是”给定预算选最优设计”。本工作解的是反向问题：给定精度目标，扫描规格空间，报告约束排序与饱和层。二者数学上相关，但输出的用途不同——前者产出一个设计，后者产出一份可证伪的采购规格。检索未发现气体传感领域的同类做法，但该说法只能限定为”未检索到”，不能写成”首次”。

（c）该做法在多组分气体传感领域尚未常规化。 检索显示该领域文献以分类、传感器融合与阵列设计算法为主（Solorzano 2017、Zhang 2021、Day & Wilmer 2020 等），未见把信息量充分性作为前置门的工作。这是一个可以声明的”迁移”贡献，不是”发明”贡献——把大气遥感的成熟做法引入一个尚未采用它的领域，并给出秩亏情形下的替代判据。

（d）治理层与负结果报告纪律。 预注册 + 版本化冻结 + 冻结后一致性审查 + 拒绝率与两种覆盖率并报 + 宽度对量程的检查。其中冻结后一致性审查（每个可达 verdict 必须有可达路径）与描述漂移（五例，数字都在冻结产物里、错的是描述那个数的句子）是本工作自己的发现，未检索到既有表述。

（e）经验证据本身。 六个方法各异、相互独立的测量收敛到同一个物理墙位置；五种结构不同的端到端网络在三个 split 上全部负 R²；同参数量随机置换对照反超物理分组。这类证据密度在传感器论文里少见。

### 4. 对 §1 与投稿方案的影响

#### 4.1 §1 必须改的框架

不能写：“本文提出在算法开发之前先做信息量审计的方法。” 可以写：“信息量审计在大气遥感反演中是成熟做法（Rodgers 2000），但在多组分气体传感文献中尚未常规化；本文将其迁移过来，并针对该场景的秩亏结构给出一个 CRB 失效时仍可计算的目标单位判据。”

§1 的叙事应从”我们提出一个新顺序”改成”一个成熟领域的标准做法，在相邻领域缺席，代价是什么”——本文的负结果链条正好量化了这个代价：两条先训练后审计的路线各消耗一次完整训练，才得到审计几分钟就能给出的结论。

#### 4.2 §7.6 需要相应收窄

§7.6 现在写的是”该领域的组织方式有盲点”。这条仍然成立，但必须补一句：这个盲点在相邻领域并不存在，并给出 Rodgers 作为对照。这样反而更有力——不是”没人想到”，而是”想到了的人在另一个学科”。

#### 4.3 §4 的 PSIS 引用

作者与题名已核实。JMLR 卷期号未核实，投稿前确认。

#### 4.4 对目标期刊的支持

首选 Measurement Science and Technology 的判断得到加强：本课题的三条最相关文献（Phillips 2003、Zhu 2018、Zhang 2020）全部发表在该刊。审稿人熟悉这条线，也意味着 Phillips 2003 必须被正面处理而非回避。

### 5. 还没检索的

| 项 | 为什么需要 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 测量科学中的预注册与负结果报告实践 | §7.3 的治理层定位 | 中 |
| JMLR 上 PSIS 的正式卷期号 | §4 引用完整性 | 投稿前必办 |
| 摊销推断（SBI）在传感反演中的既有应用 | §7.5 的开放问题定位 | 中 |
| 声学测氧的替代路线（TDLAS 760 nm 等） | §7.4 的迁移条件 | 低 |
| 中文文献（CNKI），尤其矿井通风气体检测 | 学位论文需要，期刊论文非必需 | 学位论文阶段 |

网页检索在本次检索中两次失败（一次 ECONNRESET、一次 429），补充检索改用学术数据库 MCP 完成。上表各项待后续补齐。

# 附录 B　文档说明、数值溯源与产物索引

## tv3 方法梳理文档

建立日期：2026-08-20 定位：算法与方法的系统梳理，不是投稿稿。 语言：正文与说明均为中文；参考文献正式题名、代码标识和冻结产物标识保留原文。

### 这批文档是什么，不是什么

是：把 tv3 三年积累的方法链——前向物理、测量级信号处理、三段审计、实验协议、结果、讨论——按论文的组织方式完整梳理一遍，让每个结论和支撑它的数都能被追溯。梳理过程本身产出了五处记录更正和一次领地判定，这是主要收益。

不是：最终投稿论文。以下都没做，也暂不做——期刊 LaTeX 模板与格式、英文润色、图的绘制、字数裁剪、cover letter。若将来决定投稿，这里是素材，不是稿件。

为什么按论文结构写：论文结构强制回答”这个结论的证据是什么、适用范围多大、不能声称什么”，比按代码模块组织更容易暴露漏洞。事实证明有效——五处描述漂移和 Rodgers 领地问题都是在这个过程里发现的。

### 数值溯源规则

文档里不出现手工誊写的数字。 所有表格与图的数据由 scripts/build_paper_artifacts.py 从冻结产物读取并写入 artifacts/，正文引用时标注来源 ID。

理由见下方”描述漂移”一节：五处错误全部是手工转述造成的，数字本身都在冻结产物里没问题。

# 在 tunnel_ventilation/ 根目录
python scripts/build_paper_artifacts.py

生成脚本复用 tv3/audit/mei4_closure_checks.py 的读取逻辑，与收尾冻结的 51 条登记检查同源。

### 章节

投稿方案原列 11 章，对 MST / TIM 偏多。合并为 8 章：

| 手稿章节 | 文件 | 原方案对应 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| — 相关工作检索与领域边界判定 | 00_related_work.md | — | ✅ 2026-08-20 完成 |
| 1 引言 | 01_introduction.md | 1 + 2 | ✅ 初稿（框架已按检索结果调整） |
| 2 问题设定与前向模型 | 02_problem_and_forward.md | 3 + 4 | ✅ 初稿 |
| 3 测量级信号处理 | 03_front_end.md | 5 | ✅ 初稿 |
| 4 三阶段审计链 | 04_audit_chain.md | 6（核心） | ✅ 初稿 |
| 5 实验协议 | 05_protocol.md | 7 | ✅ 初稿 |
| 6 结果 | 06_results.md | 8 | ✅ 初稿 |
| 7 讨论 | 07_discussion.md | 9 | ✅ 初稿 |
| 8 结论 | 08_conclusion.md | 11 | ✅ 初稿 |
| 局限性 | 09_limitations.md | 10（投稿时作独立小节或并入讨论） | ✅ 初稿 |

写作顺序：4 → 6 → 7 → 2/3/5 → 1 → 8/9。第 4 章是骨架。十份文档已全部完成，P0 到此结束。

### 若将来决定投稿，还差什么

按 投稿方案 的清单，以下均未做：

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 绘图 | artifacts/ 只有 CSV/JSON，图 1–6 尚未绘制 |
| PSIS 卷期号 | §4 与 §9.8 已标注，需核实 JMLR 25(72), 2024 |
| 投稿英文稿润色与期刊格式 | MST 的 LaTeX 模板、字数限制、图表规范 |
| 投稿附信 | 需正面处理“无硬件验证”与“负结果贡献” |
| 三项补充检索 | 测量科学预注册实践、SBI 在传感反演、CNKI 中文文献 |

现有内容按论文结构组织，取用时可直接作为素材，但不要当成可投稿的稿件。

### 文献检索的结论（2026-08-20，影响 §1 框架）

完整记录在 00_related_work.md。三条必须知道的：

1. “先算信息量再建模型”不是新顺序。 Rodgers 2000《大气探测反演方法：理论与实践》第 2 章“信息量分析”（正式英文题名保留于参考文献，DOI 10.1142/3171，2273 次引用）系统阐述了这套做法，大气遥感界已使用三十年。第 1 节原定的核心贡献声明不能使用。

2. 本方案的传感概念本身也不新。 Phillips、Dain 和 Lueptow 于 2003 年发表的《基于声学性质的气体组分传感器理论》（正式英文题名保留于参考文献，DOI 10.1088/0957-0233/14/1/311，50 次引用）就刊载于目标期刊 MST，使用声速和声衰减反演三组分混合气的组成。必须正面引用，不能回避。

3. 目标期刊定位反而更稳。 三条最相关文献（Phillips 2003、Zhu 2018、Zhang 2020）全部在 Measurement Science and Technology。

#### §1 框架的调整

- 不能写：“本文提出在算法开发之前先做信息量审计的方法。”

- 改写为：“信息量审计在大气遥感反演中是成熟做法，但在多组分气体传感文献里尚未常规化。本文把它迁移过来，并针对该场景的秩亏结构给出 CRB 与 DFS 都失效时仍可计算的目标单位判据；负结果链条量化了这个做法缺席的代价。”

叙事从”我们提出一个新顺序”改成”一个成熟领域的标准做法，在相邻领域缺席，代价是什么”。已同步调整 §4.1、§4.3.3 与 §7.6。

#### 检索后仍站得住的贡献

秩亏时仍可算的目标单位判据（34 行、无领域依赖）；审计失败后的硬件规格反演；把该做法迁入尚未采用它的领域；治理层（冻结后一致性审查 + 描述漂移）；以及六源收敛的经验证据本身。

17 个产物、46 个源文件，全部通过 provenance.json 记录路径与 SHA256。源既包括冻结产物，也包括被 import 消费的代码文件（常量类表格）。

| 产物 | 内容 | 用于 |
| --- | --- | --- |
| table1_six_measurements.csv | 六个独立测量的窄窗精度 | §6.11 |
| table2_discriminative_heads.csv | 8 个回归头 × 四个数据分区 | §6.3 |
| table3_b7_protocol.csv | 四划分器矩阵 + OOD 集合唯一性 | §6.4 |
| table4_end_to_end.csv | 6 个波形域运行 × 三个数据分区 | §6.5 |
| table5_module_c_grouping.csv | 物理分组 vs 同参数量随机置换 | §6.6 |
| table6_solver_efficiency.csv | S1/S2 的 P90 与自助法置信区间 | §6.9 |
| table7_structural_verification.csv | VarPro 结构验证三项 | §6.9 |
| table8_f5_flow_decoupling.csv | F5 四条判据 × 两个头 | §6.7 |
| table9_bands_and_frame_fidelity.csv | 两条带的判别 + E1r 帧保真 | §4.5.3、§5.4、§7.1 |
| table10_forward_model_constants.csv | 物性/弛豫/采集/组分域/schema 共 46 项 | §2 |
| table11_front_end_parameters.csv | 搜索窗、帧门、标定、鲁棒噪声 | §3 |
| table12_sensitivity_scale.csv | 目标信号尺度 vs 干扰参数尺度 | §2.2 |
| fig2_d0_information.csv | D0 六种配置与真值上界膨胀量 | §6.2 |
| fig3_e1d_ladder.csv | E1d 18 个特征集阶梯 | §6.5.1 |
| fig4_mrs2_rank_vs_p90.csv | 五个观测臂的秩与 P90 | §6.7 |
| fig5_mrs6_hardware_floor.csv | 128 行硬件扫描 | §6.8 |
| fig6_c2_posterior_diagnostics.json | 拒绝构成 + 双覆盖率 + 区间宽度 | §6.10 |

#### §2.2 的核心对比（写 §2 时新算出来的，此前文档没有）

| 量 | 值 |
| --- | --- |
| 整个 O₂ 工作量程（18.00→21.20 vol%）引起的声速变化 | 0.79 m/s（0.23%） |
| 1 K 温度误差引起的声速变化 | 0.58 m/s |
| 后者占前者 | 0.73 |

一个 1 K 的温度误差，就相当于目标扫过整个工作量程所产生信号的 73%。 这是全文对”为什么这个方案难”最直接的定量陈述，比”纯组分声速差 23.31 m/s”有用得多——后者看起来问题很容易。

顺带澄清：文档旧写法”声速差约 6.4%“没写分母。实测 N₂−O₂ = 23.31 m/s，占 c_N₂ 6.60%、占 c_O₂ 7.07%。§2.2 两个都给并标明分母。

表 1 的六行（脚本重算，非誊写）：

| 来源 | 量 | 值 |
| --- | --- | --- |
| D0 真值上界分箱 | 分箱内 R² 范围（验证集） | −9.2 ~ −2.6 |
| 可辨识性 v1 | 窄窗等效目标误差 P90 | 8.85–12.99 vol% |
| 双向 F4 | 窄窗 max P90（标称→保守情景） | 4.37–9.58 vol%，拒绝率 0/567 |
| MRS-2 | 最佳观测臂的 P90 中位数（obs-p-scan，秩 5） | 2.40 vol% |
| MRS-6 | 最紧预算下各多频臂的饱和层 | 1.09–1.32 vol% |
| MEI-3 B4 / MEI-4 C2 | S1 测试集 P90 / 95% 区间中位数 | 1.66 vol% / 5.72 个百分点（量程的 1.79 倍） |

一处交叉验证：S1 测试集 P90 由脚本从 solver_comparison.csv 的原始 abs_err_o2 列独立重算（线性插值分位数），与 B4 裁决记录的 1.6604339022845989 差 0.0。这确认了 B4 的分位数约定，也说明记录值可从原始数据复现。

### 写作过程中发现的描述漂移（累计 5 处）

前两处在收尾冻结里已更正，第 3、4、5 处在 2026-08-20 写 §6 / §7 / §9 时发现。五处的共同点：数字本身都在冻结产物里，错的是描述这个数字的那句话。

| # | 旧描述 | 缺陷 | 对结论的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区间下界”最小到 14.931%” | 取自 50% 名义水平，四档中最不极端的一档，被当成总体最小值 | 无。真实最小值 12.062%，更极端 |
| 2 | D0 的 no-tof 与 slow-only 并列成两行证据 | 两个配置文件的特征定义完全等价，只是构建器名不同 | 数值无影响；支撑表述需收窄 |
| 3 | 五个端到端结果列在一起 | 两个取自验证集、三个取自测试集 | 无。三个数据分区上全部为负，结论更强 |
| 4 | “设计跨度 0.71% 低于数值保护带” | 值与带都错：主档位是 0.4565%，且它高于数值带、低于实践带；冻结的 decision_reason（决策原因）写的是实践带 | 无。判定不变，但记录指错了机制 |
| 5 | error_budget.py“29 行” | 实际 34 行总计 / 27 行非空，与任何口径都不符 | 无。实质性的那半（无领域依赖）核实成立：只 import __future__ / math / collections.abc |

第 4 处最值得注意——审稿人核对时会在同一个冻结文件里看到 ranking_resolvable_numerical = true，与那句话直接矛盾。已同步更正 docs/掘进通风实验日志.md §2.11 与 §3-R5、docs/methods/tv3_算法方法论文说明.md §6.3 / §8.1 / §8.4.3，以及手稿 §1.5、§4.5.3 与 §7.1。

这正是”引用数值必须由脚本从冻结产物生成”这条规则的理由：描述漂移能穿过严格的冻结纪律，因为它住在散文里而不在产物里。

2026-08-21 复核补记：更正本身也会漏传。 第 5 处（29 → 34 行）当时只改到 §1.5 与 §9.6，07_discussion.md §7.4、00_related_work.md §3(a) 与本文件都还留着旧值——其中 §7.4 与同一文件里 §7.3 的更正表直接矛盾。同批还发现 §1.5 与 §00 把漂移计数写成”四处”，而 §7.3 / §8 / §9.6 写的是”五处”。已全部统一。这说明纠错动作也需要一次全文检索，改一处不等于改完。

### 已澄清的两个特征集构成

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| b1_arrays_without_tof_observed 为何几乎等于完整 B1（0.4783 vs 0.4786） | 它只去掉 ultrasonic_tof_observed_raw_dsp_s 一个数组，保留了 ultrasonic_sound_speed_raw_dsp_m_per_s。后者是前者对声程做 Theil–Sen 回归的产物，所以逐帧原始 TOF 是冗余的 |
| SNR 跳变的 +35 维是什么 | 恰好一个数组 ultrasonic_snr_db × 7 统计量 × 5 窗口（full + 4 相位窗） |

### 目录

docs/paper/
├── README.md                     # 本文件（合并稿里是附录 B）
├── 00_related_work.md            # 文献核实与领地判定（合并稿里是附录 A）
├── 0x_*.md                       # 章节草稿 §1–§9
├── tv3_methods_compendium.docx   # 合并稿，由 scripts/build_paper_docx.py 生成
└── artifacts/                    # 生成的表格与图数据（脚本产出，不手工编辑）
    ├── table1_six_measurements.csv
    ├── fig2_d0_information.csv
    ├── fig3_e1d_ladder.csv
    ├── fig4_mrs2_rank_vs_p90.csv
    ├── fig6_c2_posterior_diagnostics.json
    └── provenance.json           # 每个产物的来源冻结路径与 SHA256

### 合并成一份 Word

# 在 tunnel_ventilation/ 根目录
python scripts/build_paper_docx.py

正文 §1–§9 按手稿顺序，00_related_work.md 与本文件作为附录 A / B 挂在后面（标题层级整体下移一级）。 排版由脚本打过的 pandoc 参考文档决定：A4、左右 2cm、正文 11pt、表格 8pt、中文 Microsoft YaHei、 表格列宽按各列内容宽度重新分配。目录是 Word 域，首次打开是空的，全选后按 F9 填充。

三点已知的排版限制：markdown 里的公式是代码块，转出来还是等宽块，不是 Word 公式对象； §6.4 那张七列表的末列数字会折行（内容量本来就接近 A4 版心容量）；artifacts/ 里的 CSV/JSON 不入 Word。

### 与其他文档的关系

| 需要什么 | 去哪 |
| --- | --- |
| 方法链的完整素材与已验证数值 | ../methods/tv3_算法方法论文说明.md |
| 投稿目标、图表清单、审稿风险 | ../methods/tv3_论文结构与投稿方案.md |
| 数值的契约与报告要求 | ../掘进通风代码契约事实源.md |
| 实验顺序、因果与教训 | ../掘进通风实验日志.md |

### 术语约定（全文统一）

| 概念 | 对应英文术语 | 避免使用 |
| --- | --- | --- |
| 目标参数 | target parameters θ | analyte, measurand（歧义） |
| 干扰参数 | nuisance parameters η | interference, confounder |
| 等效目标误差 P90 | equivalent target error at the 90th percentile | propagated error（不够具体） |
| 拒绝 | rejection（输出被拒绝，样本仍计入分母） | failure, exclusion |
| 选择条件覆盖率 | selection-conditional coverage | conditional coverage（与条件覆盖率混淆） |
| 无条件覆盖率 | unconditional coverage | marginal coverage |
| 冻结 | freeze / frozen artifact | checkpoint, snapshot |
| 实践等价带 | practical-equivalence band | tolerance（与数值容差混淆） |

θ 与 η 的分块记号全文一致；不要在不同章节用 x / p 混指组分。