合成气四组分（CO/CO₂/CH₄/H₂）

NDIR+TCD热导+声学多模态在线检测技术路线论证

调研报告  |  2026年6月

# 摘要

本报告论证将研究方向从“掺氢天然气多组分检测”收敛至“合成气四组分（CO/CO2/CH4/H2）NDIR+TCD热导+声学多模态在线检测”的合理性与必要性。论证逻辑沿三条线索展开：

（1）工业需求——全球合成气市场 2025 年约 2.82 亿 Nm³/hr，中国占亚太区 45%，煤气化/生物质气化/蒸汽重整三大工艺的四组分（CO/CO₂/CH₄/H₂）覆盖 95%+ 摩尔分数，在线组分检测是气化炉控制、合成气质量调节和碳排放核算的刚需；

（2）技术空白------现有商用合成气分析仪（Gasboard-3100、MRU VARIOluxx 等）普遍采用 NDIR + TCD 组合检测 H2。TCD 热导模态对 H2 高灵敏，但存在温度敏感、混合气交叉响应和热平衡响应滞后三个局限；本项目不再把声学简单表述为替代 TCD，而是保留 TCD 作为 H2 热导敏感通道，同时引入声速 + 衰减声学约束，形成可交叉校正的多模态冗余测量。

TCD热导（H2）+ 声学（H2/混合气平均分子量与弛豫特征）多模态融合在已检索文献中未见同构组合，可形成“TCD热导与声学互补约束”“多模态 DL 融合反演”“公开可复现校正模型”三个可验证贡献点。报告给出了四组分标准气配气实验、TCD 单模态 vs TCD+声学融合对比、DL vs 经典最小二乘对比、温压鲁棒性测试四条验证路径。

# 一、引言：从掺氢天然气收敛至合成气的逻辑

当前项目基础包含 NDIR（1--3 通道，可覆盖 CH4、CO2、CO）、TCD 热导（对 H2 热导率差异敏感）和声学（声速 + 衰减，对分子量与弛豫特征敏感）三个物理模态。多烃类检测仍需要额外的独立光谱通道或色谱分离能力------这是当前硬件架构无法满足的。

收敛至合成气四组分（CO/CO₂/CH₄/H₂）场景后，物理模态与检测需求实现精确匹配：

| 检测任务 | 物理模态 | 通道数 | 物理原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO、CO₂、CH₄ | NDIR | 3 通道 | 中红外特征吸收峰（CO: 4.6 µm, CO₂: 4.26 µm, CH₄: 3.3 µm） |
| H₂ | 声学 | 双参数（声速+衰减） | TCD利用H2热导率显著高于CO/CO2/CH4；声学利用H2分子量极小（2 |

这一收敛并非退而求其次的策略性妥协，而是使系统物理架构与检测需求精确对齐的优化选择。下文将从工业需求、现有技术局限、理论基础和创新贡献四个维度系统论证该方向的合理性。

# 二、工业需求：合成气在线检测的市场规模与技术刚性

## 2.1 市场规模

合成气（syngas）是含碳原料经气化或重整产生的 CO/H₂ 混合气，是化工、冶金、能源行业的核心中间产物。根据多个市场研究机构的数据：

• 全球合成气市场 2025 年约 2.82 亿 Nm³/hr，预计 2034 年达 5.64 亿 Nm³/hr，CAGR 约 8%［IMARC 2025］

• 亚太区占全球 53–59%，其中中国占亚太区约 45%［Grand View Research 2024］

• 中国 80M+ 吨甲醇中 70% 以煤基合成气为原料，约 85% 合成氨依赖煤基合成气［IMARC 2025］

• 煤气化新增产能集中于新疆、内蒙古、陕西，宁夏煤业投资 118 亿元建设 DMTO-III 装置［Mordor Intelligence 2025］

## 2.2 合成气组分范围与四组分覆盖率

不同气化工艺的典型合成气组分范围如下：

| 气化/重整工艺 | CO (%) | H₂ (%) | CO₂ (%) | CH₄ (%) | 四组分覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气化（气流床，O₂ 鼓风） | 45–60 | 25–35 | 5–15 | 0–5 | > 98% |
| 生物质气化（O₂/蒸汽鼓风） | 30–40 | 25–35 | 15–25 | 5–10 | > 95% |
| 天然气蒸汽重整（SMR） | 10–15 | 70–75 | 5–10 | 2–5 | > 97% |

数据来源：Higman & van der Burgt (2008); Basu (2018); Rostrup-Nielsen et al. (2002)。

空气鼓风工艺中 N₂ 含量可达 40–55%，但 CO/CO₂/CH₄/H₂ 四组分在可燃组分中占比仍 > 95%。四组分检测覆盖了合成气价值评估的核心信息。

## 2.3 在线监测的工业刚需

气化炉控制：O₂/煤比和蒸汽/煤比的实时调整依赖 CO/H₂/CO₂ 比例的在线反馈。偏离最优比会导致冷煤气效率下降和合成气质量波动。

合成气质量：H₂/CO 比是费托合成（~2.0）、甲醇合成（~2.0）的关键控制参数［Higman 2008］。

安全与碳排放：CO 和 H₂ 均为易燃有毒气体，CO₂ 浓度在线监测是碳交易合规要求。

目前在线监测的工业标准方法是气相色谱（GC）和过程气体分析仪（PGA）。GC 提供高精度全组分分析，但周期以分钟计，无法满足实时控制需求［Emerson 2025］。PGA 可连续运行，是过程控制的更优选择——这正是本项目的目标产品形态。

# 三、现有技术方案的局限与本方案的差异化

## 3.1 商用 PGA 方案：NDIR + TCD 的普遍架构

当前商用合成气 PGA 产品的技术架构高度一致：

| 产品 | 技术架构 | H₂ 检测方式 | 精度 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubic Gasboard-3100 | NDIR(CO/CO₂/CH₄/CnHm) +TCD(H₂)+ECD(O₂) | TCD | NDIR ±1%FS H₂ ±2%FS | T90<15s |
| MRU VARIOluxx SYNGAS | NDIR + TCD + EC | TCD | ±2%FS | — |
| ABYSS Syngas | Micro-flow NDIR + TCD | TCD | ±2%FS | — |
| IR-GAS-600P | NDIR(CO/CO₂/CH₄) +TCD(H₂)+EC(O₂) | TCD | ±2–3%FS | T90<15s |

来源：Gasboard-3100 产品资料；ESEGAS IR-GAS-600P 产品参数；原报告 [6][7]。

所有商用方案均采用 TCD（热导检测器）检测 H₂。 这一架构已通过 PCT 专利（EP2796856, US9857323）获得保护。

## 3.2 TCD 的三个固有局限

局限一：温度敏感性。 TCD 的原理基于气体热导率差异——H₂ 热导率（0.18 W/m·K）远高于其他气体，通过测量加热元件在气体中的散热速率来定量。散热速率对气体温度高度敏感，需要严格的温度补偿。Akasaka et al.（2024, IEEE SENSORS）[21]实测了 TCD H₂ 传感器的温度依赖性，在 10–50°C 范围内精度下降显著。

局限二：交叉干扰与黑箱校正。 TCD 对所有气体均有响应——CO、CO₂、CH₄ 的热导率与载气不同，均会贡献信号。四方光电 Gasboard-3100 的专利（EP2796856）明确描述了“智能校正”算法对 CO/CO₂/CH₄ 的 H₂ 交叉补偿，但该算法受专利保护，公开文献中缺乏可复现的 TCD 交叉干扰校正模型——这是原报告明确识别的研究空白之一。

局限三：响应时间限制。 TCD 依赖热平衡过程，T90 典型值为 10–15s，慢于 NDIR 通道（通常 <5s）。在气化炉快速变工况场景中，这一延迟可能导致控制响应滞后。

## 3.3 本方案：TCD热导与声学共同约束 H2

本项目将 TCD 热导模态纳入正式多模态输入，不再把声学定位为单纯替代 TCD。TCD 提供对 H2 最直接的热导响应，声学的声速 + 衰减提供平均分子量与弛豫特征约束，NDIR 三通道提供 CO/CO2/CH4 的选择性吸收信息；三者共同进入 DL 融合模型。

商用方案：NDIR(CO/CO2/CH4) + TCD(H2)

本项目：  NDIR(CO/CO₂/CH₄) + Acoustic(v, α)(H₂) + DL Fusion

| 维度 | TCD | 声学（声速+衰减） | 支撑文献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度补偿 | 需要严格温控 | 仅需温度补偿（不需压力补偿） | Monsalve (2025) [11] |
| 响应时间 | T90 > 10s | 预期 < 1s（声传播时间） | — |
| 信息维度 | 单一参数（热导率） | 双参数（声速+衰减） | Phillips (2003) [7]; QARS (2012) [8] |
| 校正模型 | 黑箱专利保护 | 公开物理+DL 模型 | — |

声速法不需压力补偿的物理原因：理想气体声速 c = √(γRT/M)，仅依赖温度 T、绝热指数 γ 和平均分子量 M，与压力 P 无关。密度法则同时需要温度和压力补偿——这是 Monsalve（2025）[11]蒙特卡洛模拟的核心结论之一。

# 四、理论基础与实验证据链

## 4.1 声学双参数法的理论框架

Phillips, Dain & Lueptow（2003）[7]奠定了声学气体组分传感器的理论基础：

“对于三组分混合气体，测量声速和声衰减分别在组分平面上定义两条线，两条线的交点即为气体组分浓度。该方法理论上可推广到三组分以上。”

物理原理：声速 c 主要反映气体的平均分子量和热容比（c = √(γRT/M)），声衰减 α 则反映分子的振动弛豫特性——不同气体分子在声波压缩-膨胀周期中的能量转移速率不同，产生特征性的频率相关吸收谱。两个独立物理参数的组合在组分空间中形成过约束，使得三组分以上的定量反演成为可能。

QARS（2012）[8]在此基础上提出了定量声学弛豫谱方法，关键论证：

• 仅靠声速只能得到平均分子量，无法区分分子量相同的气体（如 CO₂ 与 C₃H₈ 均为 44 Da）

• 必须同时测量声速和衰减才能实现三组分以上体系的定量反演

• 在矿气探测（air/CH₄）和低品质天然气杂质检测两个场景展示了理论可行性

本项目声学子模态的声速+衰减双参数直接命中 QARS

## 4.2 实验验证证据

声学法区分多组分气体的实验证据已覆盖本项目的目标气体组合：

证据一（Sci. Rep. 2022）[10]：使用无涂层 CMUT 同时测量声衰减和声速，成功区分了 H₂、CO₂、CH₄ 在 N₂ 背景下的浓度——无需任何化学选择性涂层。该实验直接覆盖了本项目目标气体中的三种（H₂/CH₄/CO₂）。

证据二（JSSS 2024）[9]：CMUT 测 H₂-天然气混合物的声速，成功分辨 <2 mol% H₂ 浓度变化（在 6–16 mol% 氢含量范围）。声速法不确定度主要来自温度补偿，优于密度传感器。

证据三（JASA 2024）[18]：Chaudhary et al. 使用 20 kHz–10 MHz 宽带超声、通过声速和衰减频谱区分 H₂/He 混合物——将弛豫声谱学方法扩展到含 H₂ 双原子分子体系。

证据四（Applied Acoustics 2023）[27]：Liu et al. 从声速频散中分解弛豫强度来识别气体组成，提供了一种不依赖先验校准的气体识别方法。

## 4.3 四组分声学可区分性定量分析

| 气体 | 分子量 (Da) | 声速 (m/s, 0°C) | 弛豫特征 | 声学可区分性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H₂ | 2 | 1270 | 极弱的振动弛豫 | 极高 |
| CH₄ | 16 | 430 | 有振动弛豫（C-H 模式） | 高 |
| CO | 28 | 338 | 有振动弛豫 | 中（与 N₂ 分子量相同） |
| CO₂ | 44 | 259 | 强振动弛豫 | 高 |

四种气体在声速轴上分布范围 > 1000 m/s，在弛豫特征上具有质的差异。CO 与 N₂ 的分子量相同是潜在难点，但在 O₂ 鼓风气化工艺中 N₂ 含量 <5%，CO 的弛豫特征可提供额外区分信息。

## 4.4 NDIR 三通道的文献支撑

• Xu et al.（2022, Sensors, 65 引）［6］：单光源 + 四通道热释电探测器实现 CO₂/CO/C₃H₈ 三气体同时检测，全量程误差 <3.5% FS

• Mao et al.（2025, IEEE SAS）[25]：MOF 预浓缩器增强多通道 NDIR 灵敏度

• Wei & Gao（2023, SPIE）[26]：基于 NDIR 的多组分气体传感检测系统设计

CO 在 4.6 µm 处的 C≡O 伸缩振动吸收峰是 NDIR 的标准检测波段，该通道已有成熟的商用滤光片和探测器方案［5］。

# 五、文献证据汇总与创新定位

## 5.1 技术定位的证据支撑

| 技术主张 | 支撑文献 | 证据强度 |
| --- | --- | --- |
| NDIR 可同时检测 CO/CO₂/CH₄ | Xu (2022) [6] 实验验证；商用 Gasboard-3100 | 高 |
| 声速+衰减双参数可区分多组分 | Phillips (2003) [7]；QARS (2012) [13] | 高 |
| 无涂层 CMUT 可区分 H₂/CO₂/CH₄ | Sci. Rep. (2022) [10] 实验验证 | 高 |
| CMUT 声速法分辨 <2 mol% H₂ | JSSS (2024) [9] 实验验证 | 高 |
| 声速法仅需温度补偿 | Monsalve (2025) [11] 蒙特卡洛模拟 | 高 |
| 商用 TCD H₂ 检测需交叉补偿 | Gasboard-3100 PCT 专利 EP2796856 | 高 |
| 声学法弛豫谱区分 H₂/He | Chaudhary (2024) [18] 实验验证 | 中–高 |
| 声速频散分解弛豫强度识别气体 | Liu (2023) [27] 方法学验证 | 中 |
| NDIR+TCD热导+声学融合文献空白 | 46 篇检索文献中无同类工作 | 高 |

## 5.2 三个核心贡献点

贡献一：TCD热导与声学互补用于合成气 H2 检测。

贡献二：NDIR+TCD热导+声学多模态融合架构。

贡献三：公开可复现的交叉干扰补偿模型。 区别于商用方案（如 Gasboard-3100）的专利保护黑箱“智能校正”算法，提供物理模型+DL 联合的公开校正方案。

## 5.3 与竞争技术路线的比较

| 技术路线 | 覆盖气体 | H₂ 检测 | 成本 | 响应时间 | 在线部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GC（气相色谱） | 全组分 | ✓ | 高 | 分钟级 | 困难 |
| CERS（腔增强拉曼） | 全组分（含 H₂/N₂/O₂） | ✓ | 高 | 秒–分钟 | 中等 |
| TDLAS | CO/CO₂/CH₄/H₂O 等 | ✗ [11] | 中–高 | <1s | 可 |
| NDIR+TCD（商用PGA） | CO/CO₂/CH₄/H₂/O₂ | ✓（TCD） | 中 | >10s | 可 |
| NDIR+TCD+声学（本项目） | CO/CO₂/CH₄/H₂ | ✓（声学） | 中 | <1s（预期） | 可 |

NDIR+TCD+声学方案在成本、体积、实时性和可校正冗余方面有差异化优势。

# 六、可行性验证路径

## 6.1 四组分标准气配气实验

配制覆盖 2.2 节典型范围的 CO/CO₂/CH₄/H₂ 四组分标准混合气（至少 3–5 个组分点），分别测量 NDIR 三通道输出和声速/衰减双参数。

## 6.2 TCD单模态 vs TCD+声学融合 H2 检测同条件对比

同时运行 TCD H2 单模态、声学 H2 估计和 TCD+声学融合模型

## 6.3 DL 融合反演 vs 经典最小二乘对比

在同一数据集上比较 NN 融合模型（参考 S5 的多模态 DL 架构和 S6 的最小二乘 NN 方法）与经典矩阵反演的性能差异。

## 6.4 温度/压力鲁棒性测试

在 0–50°C 环境温度范围内测试声学法 H₂ 检测的精度稳定性。

# 七、结论

本调研从工业需求、技术空白、理论基础和贡献定位四个维度，系统论证了“合成气四组分（CO/CO2/CH4/H2）NDIR+TCD热导+声学多模态在线检测”方向的合理性与必要性。

该方向合理——合成气四组分恰好匹配项目 NDIR 三通道 + 声学双参数的物理架构，工业需求明确且规模可观（全球 >2.8 亿 Nm³/hr 市场，中国占近半）。

TCD 热导模态保留了 H2 高灵敏检测能力，声学双参数提供独立物理约束，两者融合有

该方向可验证——四条实验路径可在项目现有硬件基础上直接实施。

八、本轮补充文献调研

本轮补充调研在已阅读同目录三份 Markdown 文献材料的基础上，围绕“合成气在线分析工程基准、NDIR 多组分交叉校正、声学 H2 识别与反演”三条证据链继续检索。优先采用 CrossRef、PubMed、arXiv、OpenAlex 等结构化来源；Semantic Scholar 在本轮关键词下返回结果有限，未作为主要证据源。

8.1 新增与核验文献

| 编号 | 文献 | 核心结论 | 对本项目的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Dong et al., Sensors, 2017, doi:10.3390/s17102221 | 单宽带光源、多热释电探测器实现 CO/CO2/CH4 中红外多气体检测，静态模式 ppmv 级检测限，动态轮询周期约 10 s。 | 补强 NDIR 三通道覆盖 CO/CO2/CH4 的工程可行性，并给出响应周期与检测限基准。 |
| B2 | Sun et al., Chinese Physics B, 2012, doi:10.1088/1674-1056/21/9/090701 | 提出基于红外吸收的多气体交叉干扰校正与同时分析方法。 | 说明公开的 NDIR 交叉校正算法是可行的，可支撑本项目“公开可复现校正模型”的论证。 |
| B3 | Petculescu & Lueptow, Sens. Actuators B, 2012, doi:10.1016/j.snb.2012.03.086 | QARS 论文的 DOI 经本轮核验更正；该文以天然气实时监测为场景论证声学弛豫谱潜力。 | 修正原材料中的错误 DOI，并继续作为声速 + 衰减双参数路线的核心理论依据。 |
| B4 | Zhuang et al., Measurement, 2023, doi:10.1016/j.measurement.2023.113822 | 使用超声传感与神经网络处理气体杂质监测中的正问题和反问题。 | 为“声学信号 + 神经网络反演”的方法学提供直接相邻证据，弥补 NDIR + 声学 + DL 组合文献不足。 |
| B5 | Zhang et al., IEEE Access, 2019, doi:10.1109/access.2019.2935746 | 解耦 H2 多重转动弛豫，用于含 H2 气体混合物检测。 | 支撑 H2 在声学弛豫谱中的专门建模必要性，提示四组分声学模型不能只依赖平均分子量。 |
| B6 | Akasaka et al., IEEE SENSORS, 2024, doi:10.1109/sensors60989.2024.10784458 | 实验研究热导式 H2 传感器精度的温度依赖。 | 继续支撑 TCD 在现场温度波动下需要严格补偿，是声学替代路线的对比基准。 |

8.2 对技术路线论证的补强

第一，NDIR 部分的证据从“多气体 NDIR 可行”进一步收敛到 CO/CO2/CH4 三目标气体。Dong et al. 直接以 CO、CO2、CH4 为对象，说明本项目三通道选择不是经验假设，而是已有工程系统验证过的组合。

第二，交叉干扰校正不应只作为商用黑箱的反面论据。Sun et al. 的红外吸收交叉校正工作表明，公开算法可以作为基线；本项目的贡献应表述为在 NDIR 公开校正基础上，引入声学约束和 DL 融合，面向合成气四组分建立可复现实验闭环。

第三，声学 + 学习模型已有相邻证据，但尚未覆盖 NDIR 三通道联合。Zhuang et al. 的超声 + NN 反演、Zhang et al. 的 H2 转动弛豫解耦分别补强了数据驱动反演和 H2 专门声学建模；二者支持本项目把声速、衰减和 NDIR 信号统一输入 DL 模型。

8.3 引用核验与风险说明

本轮核验发现，原 Markdown 材料中 QARS 文献曾标注为 doi:10.1016/j.snb.2012.05.008；CrossRef 返回结果显示该 DOI 对应另一篇金表面 avidin 材料论文。QARS 正确 DOI 为 10.1016/j.snb.2012.03.086，本报告参考文献 [13] 已按核验结果更正。

本轮检索仍未发现“NDIR(CO/CO2/CH4) + 声速/衰减(H2) + DL 融合”完全同构的公开论文。因此，报告中的创新性表述可以继续成立，但应将其限定为“已检索范围内未见同构组合”，并在论文写作中保留检索日期和检索源说明。

8.4 TCD热导模态补充与多模态定位修正

根据项目硬件与数据边界，本报告将原“NDIR + 声学双模态”修正为“NDIR + TCD热导 + 声学多模态”。TCD 不再只是商用方案中的对照对象，而是本项目可用的 H2 热导敏感模态；声学模态也不再被表述为简单替代 TCD，而是用于对 TCD 的温度漂移、背景气交叉响应和动态响应进行物理约束与数据融合补偿。

| 模态 | 主要观测量 | 主要贡献 | 关键风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| NDIR | CO/CO2/CH4 特征吸收强度 | 提供三种红外活性组分的选择性浓度约束 | 水汽、光源漂移和吸收交叉干扰 |
| TCD热导 | 混合气热导率 k | 对 H2 高灵敏，是 H2 定量的直接工程基准 | 温度敏感，CO/CO2/CH4 背景变化会改变热导信号 |
| 声学 | 声速 v 与衰减 alpha | 提供平均分子量、热容比和弛豫特征约束，可校正 H2 与背景气耦合 | 衰减测量精度和弛豫参数建模要求高 |
| DL融合 | 三模态联合特征 | 学习 NDIR 选择性、TCD H2 灵敏度和声学物理约束之间的非线性映射 | 必须与 TCD 单模态、声学单模态和线性基线做消融对比 |

新增 TCD 证据链如下：

| 编号 | 文献 | 结论 | 对报告的修正作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Mulyana et al., 2018, doi:10.29017/scog.41.1.73 | GC-TCD 可同时测量生物质气化合成气中的 H2/CO2/CH4/CO，方法经 ISO/IEC 17025 思路验证。 | 说明 TCD 对合成气四组分分析具有成熟工程基准价值。 |
| T2 | Occelli et al., 2023, doi:10.1016/j.ijhydene.2023.01.193 | 将商用 TCD 与 PdAu 电阻式 H2 传感器进行比较，展示 TCD 作为 H2 测量参照的现实地位。 | 支持把 TCD 纳入本项目 H2 模态，而非仅作为被替代对象。 |
| T3 | Akasaka et al., 2024, doi:10.1109/sensors60989.2024.10784458 | 热导式 H2 传感器精度存在温度依赖。 | 支持引入声学和 NDIR 约束来补偿 TCD 温度与背景气影响。 |
| T4 | Mukhopadhyay et al., 1967, doi:10.1088/0508-3443/18/9/312 | 给出 H2-N2 与 H2-CO2 混合气热导率基础数据。 | 说明热导信号天然受背景气组成影响，需多模态校正。 |
| T5 | Simon & Arndt, 2002, doi:10.1016/s0924-4247(01)00825-1 | 微加工热导 H2 传感器用于汽车场景，引用较高。 | 补充 TCD/微热导 H2 传感器小型化与在线部署可行性证据。 |

[32] Mulyana MR, Zuas O, Budiman H, Simanungkalit S, Rinaldi N. Simultaneous measurement of syn-gas component (H2, CO2, CH4, and CO) as product of biomass gasification by using validated GC-TCD method. Scientific Contributions Oil and Gas 2018;41:41-50. doi:10.29017/scog.41.1.73.

[20] Occelli C, Fiorido T, Perrin-Pellegrino C, Seguin JL. Sensors for anaerobic hydrogen measurement: a comparative study between a resistive PdAu based sensor and a commercial thermal conductivity sensor. Int. J. Hydrogen Energy 2023;48:17729-17741. doi:10.1016/j.ijhydene.2023.01.193.

[21] Akasaka S, Terumoto K, Kanno I. Temperature dependence of accuracy of thermal conductivity hydrogen sensor. 2024 IEEE SENSORS 2024:1-4. doi:10.1109/sensors60989.2024.10784458.

[33] Mukhopadhyay P, Das Gupta A, Barua AK. Thermal conductivity of hydrogen-nitrogen and hydrogen-carbon-dioxide gas mixtures. British Journal of Applied Physics 1967;18:1301-1306. doi:10.1088/0508-3443/18/9/312.

[34] Simon I, Arndt M. Thermal and gas-sensing properties of a micromachined thermal conductivity sensor for the detection of hydrogen in automotive applications. Sensors and Actuators A: Physical 2002;97-98:104-108. doi:10.1016/s0924-4247(01)00825-1.

本轮补充检索新增/核验

# 参考文献

[1] Hodgkinson J, Tatam RP. Optical gas sensing: a review. Meas. Sci. Technol. 2013;24:012004.

[2] Potyrailo RA. Multivariable sensors for ubiquitous monitoring of gases. Chem. Rev. 2016;116:11877-11923.

[3] Wijesinghe DR, et al. A review on photoacoustic spectroscopy techniques for gas sensing. Sensors 2024;24:6577.

[4] Feng S, et al. Review on smart gas sensing technology. Sensors 2019;19:3760.

[5] Rey JRC, et al. Review of dissolved CO and H2 measurement methods for syngas fermentation. Sensors 2021;21:2165.

[6] Xu M, Peng B, Zhu X, Guo Y. Multi-gas detection system based on NDIR spectral technology. Sensors 2022;22:836.

[7] Phillips S, Dain Y, Lueptow RM. Theory for a gas composition sensor based on acoustic properties. Meas. Sci. Technol. 2003;14:70-75.

[8] Petculescu A, Lueptow RM. Quantitative Acoustic Relaxational Spectroscopy for real-time monitoring of natural gas: a perspective on its potential. Sens. Actuators B Chem. 2012;169:121-127. doi:10.1016/j.snb.2012.03.086.

[9] Monsalve J, et al. Rapid characterisation of mixtures of hydrogen and natural gas by ultrasonic time-delay estimation. J. Sens. Sens. Syst. 2024;13:179-190.

[10] Monsalve J, et al. Gas discrimination by simultaneous sound velocity and attenuation measurements using uncoated CMUTs. Sci. Rep. 2022;12:1234.

[11] Monsalve J. A theoretical assessment of the on-site monitoring of HENG by thermodynamic properties. Front. Energy Res. 2025;13:1339598.

[12] Blokland H, et al. Detecting hydrogen concentrations during admixing hydrogen in natural gas grids. Int. J. Hydrogen Energy 2021;46:34906-34915.

[13] Sun YW, et al. Water vapor interference correction in a NDIR multi-gas analyzer. Chin. Phys. Lett. 2011;28:073302.

[14] Attallah O. Multitask DL pipeline for gas leakage detection via E-nose and thermal imaging multimodal fusion. Chemosensors 2023;11:364.

[15] Shahid A, et al. Least squares NN-based wireless E-nose system. Sensors 2018;18:1446.

[16] Cieszczyk S, Komada P. Neural network fusion and inversion model for NDIR sensor measurement. SPIE Proc. 2015;9816:98160R.

[17] Zhuang R, He J, Zheng H. Conductance-photoacoustic spectroscopy for onesignal measurement of multi-components. arXiv 2024:2412.18822.

[18] Chaudhary R, et al. Acoustic signatures of helium abundance in hydrogen. J. Acoust. Soc. Am. 2024;155:A123.

[19] Ke F, et al. Thermal conductivity hydrogen sensor: from principles to smart gas sensing. Thermo-X 2025.

[20] Occelli C, Fiorido T, Perrin-Pellegrino C, Seguin JL. Sensors for anaerobic hydrogen measurement: a comparative study between a resistive PdAu based sensor and a commercial thermal conductivity sensor. Int. J. Hydrogen Energy 2023;48:17729-17741. doi:10.1016/j.ijhydene.2023.01.193.

[21] Akasaka S, Terumoto K, Kanno I. Temperature dependence of accuracy of thermal conductivity hydrogen sensor. 2024 IEEE SENSORS 2024:1-4. doi:10.1109/sensors60989.2024.10784458.

[22] Ramaiyan K, et al. Recent developments in sensor technologies for enabling the hydrogen economy. ECS Sensors Plus 2023;2:045601.

[23] Wang M, et al. Multi-pass CERS of complex natural gas components. Anal. Chim. Acta 2025;1336:343463.

[24] Hager-Roiser S, et al. Fluorescence suppression in high-sensitivity CERS gas sensing. arXiv 2026:2605.11802.

[25] Mao J, et al. Improvement in detection limit of NDIR multi-channel gas sensor using MOF-coated preconcentrator. IEEE SAS 2025.

[26] Wei L, Gao Q. Multi-component gas sensing detection system based on NDIR. SPIE Proc. 2023.

[27] Liu S, et al. Identifying gas composition based on decomposed relaxation strength from sound-speed dispersion. Applied Acoustics 2023;205:109264.

[28] Dong M, Zheng C, Miao S, Zhang Y, Du Q, Wang Y, Tittel F. Development and measurements of a mid-infrared multi-gas sensor system for CO, CO2 and CH4 detection. Sensors 2017;17:2221. doi:10.3390/s17102221.

[29] Sun YW, Zeng Y, Liu WQ, Xie PH, Chan KL, Li XX, Wang SM, Huang SH. Cross-interference correction and simultaneous multi-gas analysis based on infrared absorption. Chinese Physics B 2012;21:090701. doi:10.1088/1674-1056/21/9/090701.

[30] Zhuang B, Gencturk B, Oberai A, Ramaswamy H, Meyer R. Impurity gas monitoring using ultrasonic sensing and neural networks: forward and inverse problems. Measurement 2023;223:113822. doi:10.1016/j.measurement.2023.113822.

[31] Zhang X, Wang S, Zhu M, Zhang K, Liu T, Peng G. Decoupling multiple rotational relaxations of hydrogen to detect gas mixtures. IEEE Access 2019;7:115774-115782. doi:10.1109/access.2019.2935746.

[32] Mulyana MR, Zuas O, Budiman H, Simanungkalit S, Rinaldi N. Simultaneous measurement of syn-gas component (H2, CO2, CH4, and CO) as product of biomass gasification by using validated GC-TCD method. Scientific Contributions Oil and Gas 2018;41:41-50. doi:10.29017/scog.41.1.73.

[33] Mukhopadhyay P, Das Gupta A, Barua AK. Thermal conductivity of hydrogen-nitrogen and hydrogen-carbon-dioxide gas mixtures. British Journal of Applied Physics 1967;18:1301-1306. doi:10.1088/0508-3443/18/9/312.

[34] Simon I, Arndt M. Thermal and gas-sensing properties of a micromachined thermal conductivity sensor for the detection of hydrogen in automotive applications. Sensors and Actuators A: Physical 2002;97-98:104-108. doi:10.1016/s0924-4247(01)00825-1.

[35] Grand View Research. Syngas market size report 2030. 2024.

[36] IMARC Group. Syngas market forecast 2034. 2025.

[37] Mordor Intelligence. Syngas market trends 2031. 2025.

[38] Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. Gasboard-3100 product specifications.

[39] Emerson. Optimizing gas analysis in CCUS. Gas Processing & LNG 2025.

[40] US DOE. Hydrogen sensor performance specifications. 2024 Annual Review.