# 端到端波形动态门控组分反演：
算法框架、文献证据与 tv3 实施建议

多尺度原始波形编码、环境条件调制、动态权重融合与 raw3 回归

项目：掘进通风三组分检测（tv3）

文档类型：技术框架与证据评估报告

检索日期：2026-07-13

证据来源：CrossRef、arXiv（T1），Semantic Scholar（T2）

适用范围：原始超声波形、环境参数、时间窗动态融合与 CO₂/O₂/N₂ 回归

# 摘要

与“直接分析原始波形，在不同环境参数、组分和时间窗下提取特征，经动态权重中间层融合，再由单一模型输出组分数据”高度相近的方法已经分别出现在原始声学波形、光谱气体反演、条件调制、注意力池化和混合专家等研究中，但尚未形成一个针对超声多组分气体检测的统一标准框架。

本报告建议将这些方法组合为 环境条件化多尺度波形门控网络（Environment-Conditioned Multi-Scale Waveform Gated Network，简称 EC-MSW-GatedNet）：以位置敏感的多尺度 1D 波形编码器为前端，使用温度、压力、湿度、声程和质量指标生成 FiLM 调制参数；将不同 phase、时间窗和尺度的表示输入注意力统计池化与样本级软门控层；最终由一个小型 raw3 回归头直接输出 x_CO2、x_O2 和 x_N2。

对 tv3 而言，推荐先实施“原始波形学习分支 + 冻结 RawDSP 审计锚点”的混合版本，不直接替换 B7，也不采用模块 C 已失败的早期物理硬分组。该框架可能通过动态选择高质量波形片段和显式环境补偿降低 nuisance，但不能创造单向 TOF 中不存在的独立物理信息，也不能绕过当前可辨识性审计所揭示的秩亏和窄区间误差墙。

# 1. 研究问题与设计边界

## 1.1 目标问题

目标是建立一条可训练、可审计的端到端链路：

- 直接读取保存的原始超声波形，不使用仿真真值 TOF、真实声速或真实衰减系数作为部署输入；

- 在短、中、长时间窗以及不同 phase 下提取波形位置、形状、衰减和漂移特征；

- 使用可部署环境量和质量量对中间特征进行条件调制；

- 为每个样本动态分配时间窗、尺度或专家权重；

- 使用一个最终模型直接输出 raw3 组分结果。

## 1.2 必须保留的 tv3 不变量

- 输出严格保持 raw3、out_dim=3，不使用 N₂ 闭包回填。

- x_CO2 + x_O2 + x_N2 = 100% 只作为标签事实与监控指标，不作为输出强制约束。

- gate、FiLM 和回归头只能读取可部署量；真实 TOF、真实声速、真实 alpha 和组分标签不得进入 gate。

- 正式 split 以 mixture、会话或设备为单位；不得按帧随机拆分同一序列。

- 当前 B7 是冻结 RawDSP 默认头。新框架必须先证明 RawDSP parity 和独立增益，不能直接覆盖现有基线。

- 模块 C 已证明“各物理组先独立压缩到低维”的早期硬隔离会显著退化，因此新框架必须使用共享前端后的晚期软融合。

## 1.3 非目标

- 不把模型复杂度增长解释为物理信息增长。

- 不用扩大组分范围后的全局 R²替代固定窄窗口绝对误差。

- 不把仿真 S-Y 或 S-L 结果外推为真实矿井现场能力。

- 不在第一版同时引入自监督、完整 MoE、对抗域适配和新输出契约。

# 2. 推荐总体框架

图 1  EC-MSW-GatedNet 推荐总体结构

## 2.1 共享、位置敏感的多尺度波形编码器

前端使用多个 kernel size 或 dilation 的 1D 卷积分支提取不同时间尺度的波形响应。短感受野负责峰顶、局部相位和细小形变；中感受野负责包络、旁瓣和脉冲展宽；长感受野负责跨脉冲衰减、漂移和稳定性。各分支共享底层波形投影或残差骨干，避免把物理组过早隔离。

当前 D2 的重要失败原因之一是过早使用 global average/max pooling，使模型对平移不敏感并丢失 TOF 绝对位置。新前端必须在峰值位置被显式编码前保留采样轴，可使用以下一种或多种机制：

- 绝对采样位置或相位位置编码；

- 保留高分辨率 feature map 的 dilated TCN；

- SincNet 或 LEAF 式可学习滤波前端；

- Res2Net 式层内多尺度表示和跨层特征聚合。

## 2.2 环境条件调制

环境参数不只在最终 MLP 前拼接，而是用于直接改变波形特征通道：

z′ₖ = γₖ(e) ⊙ zₖ + βₖ(e)

其中，e 为环境与质量向量，至少包含 T_C、P_MPa、H_RH、L_m、phase、SNR、TOF quality 和 accepted ratio。γ 与 β 由小型条件编码器生成。这一 FiLM 形式允许同一个波形模式在不同温湿度、声程和质量条件下得到不同的解释，而不要求最终回归头隐式学习全部高阶交互。

## 2.3 时间窗 token 与注意力统计池化

每个 phase 或滑动窗产生一个 token：

zᵢ = Encoder(waveformᵢ)

注意力池化根据 token 和质量量计算权重，并同时输出加权均值与加权标准差：

wᵢ = softmax(a[zᵢ, e, qᵢ]),    μ = Σᵢ wᵢzᵢ

σ = √(Σᵢ wᵢ(zᵢ − μ)²)

[μ, σ] 比单一均值更适合表达跨帧稳定性和异质噪声。时间顺序重要时使用 TCN 或带位置编码的轻量 Transformer；窗数量变化但顺序不重要时，可将 Set Transformer 作为后续对照。

## 2.4 动态权重中间层

第一版建议令“专家”对应感受野或时间机制，而不是对应被硬编码的物理组：

- E_peak：峰值、TOF 和局部相位；

- E_shape：包络、旁瓣和展宽；

- E_attenuation：幅值与衰减；

- E_drift：跨帧变化与延迟漂移；

- E_slow：慢通道与环境状态。

动态门控为每个样本计算：

z = Σₖ wₖ(e, q, zₖ)Eₖ(x)

第一版使用一个共享 softmax gate 和一个 raw3 头，以减少小样本下的路由不稳定。只有在证据显示 CO₂、O₂、N₂ 明显需要不同专家组合时，再将 MMoE 的 component-specific multi-gate 作为独立消融。

## 2.5 最终 raw3 回归头

最终头保持小型、可审计：

- 输入为动态融合表示、必要的慢通道和质量摘要；

- 使用 R5-T 已验证的逐目标标准化训练；

- 直接输出三个独立数值，不回填 N₂；

- 第一阶段可复用 B7 的“冻结 Ridge + OOF residual MLP”思想，使 learned waveform 分支只学习基线未解释的残差；

- train residual 必须来自 OOF 预测，防止泄漏。

# 3. 两种实现版本

## 3.1 混合型端到端版本（推荐先做）

同时保留两条输入分支：

- learned waveform 分支直接从 raw waveform 学习；

- 冻结 RawDSP 分支作为位置、质量和声速重建的审计锚点。

晚期 gate 根据环境与质量决定两条分支的相对贡献。该设计能回答“learned waveform 是否提供 RawDSP 之外的稳定增益”，并在 learned branch 失效时保留可追踪的对照证据。

## 3.2 纯端到端版本

在 learned waveform 分支完成 frame fidelity、B1 parity 和独立 OOD 复核后，移除 RawDSP 输入，只保留原始波形、慢通道和可部署元数据。纯端到端版本不是第一阶段入口，因为 tv3 只有约 6000 个 sequence，且历史 D2 已证明未经约束的 raw waveform 网络容易丢失 TOF 坐标或学习仿真细节。

# 4. 直接相关的气体检测证据

## 4.1 多组分波形分解与时序建模

Gong 等将 EMD、CNN 和 LSTM 组合，从重叠的 WMS-2f 信号中同时反演乙炔和氨。实验包含 25 种浓度组合，并使用循环移位与高斯噪声增强；额外条件数据的平均绝对误差分别为 0.092 ppm 和 1.902 ppm。该工作支持“波形分解—局部卷积—时间建模—多组分输出”的总体链路，但其输入是具有组分特异吸收线的光谱信号，不能直接证明超声 O₂/N₂ 也具有同样的信息量。

## 4.2 动态权重气体反演

Hou 等在双组分光致热弹性光谱中组合 SSA、CNN、BiGRU 和 Attention。其注意力根据二次谐波信号特征分配权重，测试集 R²均超过 0.99、平均相对误差低于 1.2%。这是与“不同波形片段经动态权重中间层融合”最接近的直接文献证据。其主要局限同样是光谱选择性显著强于单向声速变化。

## 4.3 双组分 WMS 与数据增强

Zhang 等用 CNN 从 WMS 2f/1f 信号同时预测 CO₂和 CH₄，并用 GAN 扩充实验光谱信号。该工作证明端到端卷积回归可用于谱线重叠条件下的多输出反演，但 GAN 只能扩充已建模分布，不能替代真实环境与设备 holdout。

## 4.4 超声、热导和环境传感融合

Costa 等将超声、热导、温度、压力和湿度信号融合，使用 185 个不同环境条件下的数据点预测掺氢天然气中的 H₂浓度，报告 R²约 0.98。该工作直接支持“声学主信号 + TCS + 环境补偿 + 回归”的工程方向，也明确承认环境覆盖有限。其任务中 H₂与天然气的物性差异大于 O₂/N₂，结果不能直接迁移为 tv3 的窄区间精度。

## 4.5 超声 O₂与温湿度补偿

Fukuoka 等使用超声飞行时间测量潮湿空气中的 O₂，通过显式温湿度补偿将误差降至约 0.4% 或更低。该研究证明声学 O₂信号并非完全不存在，同时说明温湿度补偿是必要物理环节。这与 tv3 当前“整体粗粒度可辨、窄窗口精细辨识不足”的结论一致。

# 5. 可迁移的通用算法证据

| 模块 | 代表工作 | 主要贡献 | 对 tv3 的意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多跨度原始波形 | von Platen et al., 2019 | 多个 CNN 输入分支处理不同时间跨度 | 对应短、中、长波形窗 |
| 参数化波形前端 | Ravanelli & Bengio, 2018 | SincNet 直接从 raw waveform 学习可解释带通滤波器 | 可减少自由卷积前端的参数量 |
| 全可学习前端 | Zeghidour et al., 2021 | LEAF 联合学习滤波、池化、压缩和归一化 | 可作为固定 DSP 的后续替代对照 |
| 多尺度残差骨干 | Jung et al., 2022 | RawNet3 使用 Res2Net 与多层特征聚合 | 支持共享前端后的多尺度融合 |
| 环境条件调制 | Perez et al., 2018 | FiLM 根据条件信息做逐通道仿射调制 | 适合 T/P/RH/L 对波形特征的条件化 |
| 时间窗权重 | Okabe et al., 2018 | Attentive Statistics Pooling 输出加权均值与标准差 | 适合不同质量帧和时间窗的动态聚合 |
| 集合聚合 | Lee et al., 2019 | Set Transformer 建模可变长度集合及元素交互 | 可用于无固定顺序的窗或重复帧集合 |
| 多任务门控 | Ma et al., 2018 | MMoE 为不同任务学习独立 gate | 可作为三个组分使用不同专家的后续消融 |
| 变量选择与时间融合 | Lim et al., 2021 | TFT 结合变量选择、门控残差和可解释注意力 | 提供环境变量选择思路，但完整 TFT 对本项目偏重 |

# 6. 文献目录与证据适用边界

| 类别 | 文献 | 标识 | 证据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光声多组分 | Gong et al. (2024), Empirical Modal Decomposition Combined with Deep Learning for Photoacoustic Spectroscopy Detection of Mixture Gas Concentrations | DOI: 10.1021/acs.analchem.4c04479 | 直接支持 EMD-CNN-LSTM 多组分反演；光谱信息强于超声 |
| 动态注意力气体反演 | Hou et al. (2025), Dual-Component Gas Sensor Based on Light-Induced Thermoelastic Spectroscopy and Deep Learning | DOI: 10.1021/acs.analchem.4c06588 | 与动态权重最接近；使用 2f 光谱，不等价于 TOF |
| 双组分 WMS | Zhang et al. (2025), Deep Learning-Enhanced Dual-Component Gas Sensor Based on Wavelength Modulation Spectroscopy | DOI: 10.1021/acs.analchem.5c03438 | 支持 CNN 多输出与数据增强；需真实 OOD 复核 |
| WMS 快速反演 | Musiałek & Wojtas (2025), Calibration-free, machine learning based wavelength modulation spectroscopy sensor for fast gas concentration measurements | DOI: 10.1016/j.engappai.2025.111026 | 支持用学习模型替代迭代反演；传感机理不同 |
| 声学与 TCS 融合 | Costa et al. (2024), In-Situ Concentration Measurement of Blended Hydrogen Gas Using Sensor Fusion Enhanced by Machine Learning Model | DOI: 10.1115/IPC2024-120952 | 直接支持 ultrasonic+TC+环境融合；样本少、H₂信号更强 |
| 超声 O₂补偿 | Fukuoka et al. (2023), Measurement of oxygen concentration in atmospheric air using ultrasound time of flight with humidity compensation | DOI: 10.1063/5.0113877 | 直接证明温湿度补偿必要；约 0.4% 是特定实验条件结果 |
| 多跨度波形 | von Platen et al. (2019), Multi-Span Acoustic Modelling Using Raw Waveform Signals | DOI: 10.21437/Interspeech.2019-2454 | 支持多时间尺度前端；来自语音任务 |
| SincNet | Ravanelli & Bengio (2018), Speaker Recognition from Raw Waveform with SincNet | DOI: 10.1109/SLT.2018.8639585 | 支持参数化可学习滤波器；频带需按超声重新定义 |
| LEAF | Zeghidour et al. (2021), LEAF: A Learnable Frontend for Audio Classification | arXiv: 2101.08596 | 支持轻量全可学习前端；需保留 TOF 绝对位置 |
| RawNet3 | Jung et al. (2022), Pushing the limits of raw waveform speaker recognition | arXiv: 2203.08488 | 支持 Res2Net 与多层聚合；数据规模远大于 tv3 |
| FiLM | Perez et al. (2018), FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer | DOI: 10.1609/aaai.v32i1.11671 | 提供通用条件调制算子；需验证环境量是否真实可测 |
| 注意力统计池化 | Okabe et al. (2018), Attentive Statistics Pooling for Deep Speaker Embedding | DOI: 10.21437/Interspeech.2018-993 | 支持质量异质帧聚合；需防止 gate 学到 split 偏差 |
| Set Transformer | Lee et al. (2019), Set Transformer: A Framework for Attention-based Permutation-Invariant Neural Networks | arXiv: 1810.00825 | 适用于集合；若时间顺序关键则不应直接置换不变 |
| MMoE | Ma et al. (2018), Modeling Task Relationships in Multi-task Learning with Multi-gate Mixture-of-Experts | DOI: 10.1145/3219819.3220007 | 支持按目标动态路由；小样本下有路由塌缩风险 |
| TFT | Lim et al. (2021), Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting | DOI: 10.1016/j.ijforecast.2021.03.012 | 变量选择和门控机制可借鉴；完整预测框架非首选 |

# 7. 训练与对比设计

## 7.1 第一阶段损失

第一版只保留已经验证过的主损失结构：逐目标标准化后的 weighted raw3 回归。可写为：

𝓛main = Σⱼ∈{CO₂,O₂,N₂} αⱼ · MSE(ŷⱼˢᶜᵃˡᵉᵈ, yⱼˢᶜᵃˡᵉᵈ)

不在首轮同时加入闭包、对抗域适配或复杂专家负载均衡。sum_abs_error 继续作为监控指标。

## 7.2 可选的配对表示约束

只有主链路完成 parity 后，才可利用实验设计中的配对样本增加轻量表示约束：

- 同一 mixture、不同环境：补偿后组分表示应保持接近；

- 相同环境、不同 O₂小阶跃：组分表示应保持可分；

- 同一 sequence、不同时间窗：gate 应优先选择质量稳定且对峰值定位有效的窗口。

这类约束用于检验环境补偿是否有效，不得将标签或 oracle 物理量输入 gate。

## 7.3 对比矩阵

| 实验 | 变化 | 主要问题 | 进入下一步的门 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 冻结 B1/B7 | 当前可信基线 | 已完成 |
| E1 | 多尺度位置敏感 encoder + 固定池化 | raw waveform 是否恢复测量信息 | frame fidelity 与 B1 parity |
| E2 | E1 + 环境 FiLM | 条件调制是否降低 T/RH/L 域差 | 固定 holdout 的 P90/MAE 改善 |
| E3 | E2 + attentive statistics pooling | 动态窗权重是否优于固定聚合 | 同步改善 test、S-Y、S-L |
| E4 | E3 + 晚期软 MoE | 不同机制是否需要样本级路由 | 优于等权和单专家，gate 不塌缩 |
| E5 | 混合分支与纯端到端对照 | RawDSP 审计锚点是否仍必要 | 纯端到端不劣且 provenance 完整 |

# 8. 数据组织与特征比较

## 8.1 三类必要配对

- 固定 mixture、变化环境：改变 T、RH、L、SNR 或校准会话，用于衡量 nuisance 对 feature 和 gate 的影响；

- 固定环境、变化组分：对 O₂做局部阶跃，同时控制 CO₂和声程，用于衡量局部特征灵敏度；

- 固定条件、变化时间窗：比较短、中、长窗以及不同 phase，识别峰值、衰减和漂移信息来自哪里。

## 8.2 需要保存的诊断量

- 每个 window/scale/expert 的 gate 权重；

- gate entropy、最大权重和专家使用率；

- 不同环境组的 embedding 距离；

- 峰值位置、SNR、accepted ratio 与 gate 权重的关系；

- learned waveform 分支对 RawDSP/B1 输出的 residual；

- mixture、device、day、calibration session 和 OOD selector 的分组指标。

# 9. 验收指标与停止条件

## 9.1 必须报告的指标

- 全范围：CO₂/O₂/N₂ 的 MAE、RMSE、R²、bias；

- 窄窗口：每个 0.8 vol% O₂ 窗口的 MAE、RMSE、P90 和局部斜率；

- OOD：S-Y 与 S-L 分开报告，不合并为统一 OOD；

- 稳定性：多个 training seed、split seed、日期和校准会话；

- gate 健康度：权重分布、专家使用率、质量相关性与塌缩检查；

- raw3：sum_abs_error 监控，但不使用闭包回填。

## 9.2 通过门

- learned waveform 在固定头下先达到 B1 parity；

- 动态 gate 相对固定平均和等权融合，在 test、S-Y、S-L 上同步改善；

- 固定窄窗口的 O₂ P90/MAE 改善，而不只是扩大范围后的全局 R²提高；

- gate 权重主要响应质量、环境和时间窗证据，不使用标签泄漏；

- 新增模块的改善跨 seed 稳定，且 train-val gap 不明显扩大。

## 9.3 停止条件

- frame fidelity 或 B1 parity 失败：停止组分训练，先修波形前端；

- FiLM 只改善随机 split、不改善环境或会话 holdout：停止环境调制扩展；

- gate 退化为单一专家或与标签分布强相关：判为路由失败；

- 只有全局 R²提高、固定窄窗口 P90不降：判为未改善分辨率；

- 完整动态融合仍不能改善窄窗口：接受信息受限，回到时序、温湿度、声程、flow 或新信息源升级。

# 10. 推荐实施顺序

## P0：冻结独立计划与数据契约

- 新建独立实验计划，不改写现有 B7 和 identifiability v1 产物；

- 明确 raw waveform、slow、quality、phase、window 与 environment token 的形状；

- 固定 mixture/session/device 级 split，禁止 frame 随机拆分；

- 预注册 E0-E5 的门与停止条件。

## P1：位置敏感多尺度前端

- 只实现 shared multi-scale encoder；

- 用 frame fidelity、峰值位置和固定 Ridge/小 MLP 头验证；

- 不加入 FiLM、MoE 或自监督。

## P2：环境 FiLM 与注意力统计池化

- 先加 FiLM，再加 attentive pooling，每次只改变一个因素；

- 使用环境、声程和会话 holdout；

- 保存 gate/attention 诊断。

## P3：晚期软 MoE

- 仅在 E3 已稳定超过固定聚合时启动；

- 专家共享底层编码器；

- 先使用共享 gate，后比较 component-specific multi-gate。

## P4：纯端到端与信息源决策

- learned branch 稳定后再移除 RawDSP 锚点；

- 若窄窗口仍无绝对误差改善，不扩大网络；

- 将结果作为“数据/模型误差”与“物理信息不足”的分流证据。

# 11. 综合判断

该框架在算法上成立，文献也分别支持其关键组成：多跨度原始波形前端、环境条件调制、时间窗注意力、动态专家融合以及多组分气体回归。它最可能带来的收益不是突破物理上限，而是：

- 避免 D2 式过早池化造成的 TOF 位置信息丢失；

- 在不同 T、RH、L、SNR 下动态修正特征解释；

- 降低坏峰、低质量帧和不合适时间窗对结果的影响；

- 将 RawDSP 无法表达的波形形状和跨帧变化作为 residual 学习对象。

对 tv3 的最稳妥策略是从混合版本开始，以 B1/B7 为冻结参照，逐步证明 encoder、FiLM、attention 和 gate 的独立贡献。即使最终模型在全范围取得更高 R²，只要固定窄窗口 P90没有改善，就不能声称精细 O₂检测能力提高。

# 参考文献

- Gong Z, Fan Y, Guan Y, Wu G-X, Mei L. Empirical Modal Decomposition Combined with Deep Learning for Photoacoustic Spectroscopy Detection of Mixture Gas Concentrations. Analytical Chemistry. 2024;96(46):18528-18536. DOI

- Hou J, Liu X, Sun H, et al. Dual-Component Gas Sensor Based on Light-Induced Thermoelastic Spectroscopy and Deep Learning. Analytical Chemistry. 2025;97(9):5200-5208. DOI

- Zhang H, Zhang X, Tang J, et al. Deep Learning-Enhanced Dual-Component Gas Sensor Based on Wavelength Modulation Spectroscopy. Analytical Chemistry. 2025;97(40):22032-22040. DOI

- Musiałek F, Wojtas J. Calibration-free, machine learning based wavelength modulation spectroscopy sensor for fast gas concentration measurements. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2025;155:111026. DOI

- Costa MF, Lee H, Kim S, Hugo R, Park SS. In-Situ Concentration Measurement of Blended Hydrogen Gas Using Sensor Fusion Enhanced by Machine Learning Model. ASME International Pipeline Conference. 2024. DOI

- Fukuoka H, Taskin M, Teii K, Kato Y. Measurement of oxygen concentration in atmospheric air using ultrasound time of flight with humidity compensation. Review of Scientific Instruments. 2023;94(3). DOI

- von Platen P, Zhang C, Woodland PC. Multi-Span Acoustic Modelling Using Raw Waveform Signals. Interspeech 2019:1393-1397. DOI

- Ravanelli M, Bengio Y. Speaker Recognition from Raw Waveform with SincNet. IEEE SLT 2018:1021-1028. DOI

- Zeghidour N, Teboul O, de Chaumont Quitry F, Tagliasacchi M. LEAF: A Learnable Frontend for Audio Classification. arXiv:2101.08596. arXiv

- Jung J-W, Kim YJ, Heo H-S, et al. Pushing the limits of raw waveform speaker recognition. arXiv:2203.08488. arXiv

- Perez E, Strub F, de Vries H, Dumoulin V, Courville A. FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer. AAAI. 2018;32(1). DOI

- Okabe K, Koshinaka T, Shinoda K. Attentive Statistics Pooling for Deep Speaker Embedding. Interspeech 2018:2252-2256. DOI

- Lee J, Lee Y, Kim J, Kosiorek AR, Choi S, Teh YW. Set Transformer: A Framework for Attention-based Permutation-Invariant Neural Networks. arXiv:1810.00825. arXiv

- Ma J, Zhao Z, Yi X, Chen J, Hong L, Chi EH. Modeling Task Relationships in Multi-task Learning with Multi-gate Mixture-of-Experts. KDD 2018:1930-1939. DOI

- Lim B, Arık SÖ, Loeff N, Pfister T. Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. International Journal of Forecasting. 2021;37(4):1748-1764. DOI

# 检索说明

本次检索以 CrossRef 和 arXiv 为 T1 来源，使用 Semantic Scholar 补充摘要与交叉核验。检索词覆盖 raw waveform、multi-scale、dynamic feature fusion、attention pooling、FiLM、mixture of experts、photoacoustic spectroscopy、wavelength modulation spectroscopy、ultrasonic gas composition 和 environmental compensation。结果按 DOI 去重；无 DOI 时按题名和首位作者核对。

本报告不是系统综述，也没有找到与 tv3 完全相同的“单向超声原始波形—环境动态门控—CO₂/O₂/N₂ 三组分回归”公开论文。因此，文献证据支持的是各算法模块的可行性和相邻传感场景的经验，不构成 tv3 窄区间精度已经可达的证明。